Seznam příloh :

A. Průvodní zpráva, B. Souhrnné řešení stavby, C. Technická zpráva,

E. Zásady organizace výstavby

C. Stavební část - výkresy :

1)  Kopie kat. mapy, kopie kat. mapy se zákresem        ( M 1 : 6 000 : 1000 )

2)  Kopie katastrální mapy se zákresem                         ( M 1 : 250 )

stávající stav :

3)  Zastavovací situace                                                   ( M 1 : 250 )

4)  Výškopisné a polohopisné zaměření                         ( M 1 : 250 )

5)  Koordinační situace                                                   ( M 1 : 250 )

nový stav :

6)  Zastavovací situace                                                    ( M 1 : 250 )

7)  Koordinační situace                                                    ( M 1 : 250 )

8)  Situace – výškové uspořádání parkoviště                   ( M 1 : 250 )

9)  Vzorový příčný řez A – A´                                          ( M 1 : 50 )

10)  Vzorový příčný řez B – B´                                          ( M 1 : 50 )

11)  Systémem akumulace a vsakování dešťové vody        ( M 1 : 50 : 25 )

12)  Detaily – uliční vpust, silniční obrubník a zp. plocha  ( M 1 : 25 : 10 )

13)  Situace VO                                                                   ( M 1 : 250 )

14)  Uložení kabelů VO

F.  Doklady

G. Rozpočtová část

Akce :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY,

ZA  CHLUMEM,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště

- Stupeň :   dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby  ( DSP + DZS )

A. Průvodní  zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Technická  zpráva

E. Zásady organizace výstavby

Zpracováno dle vyhl. č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Bílina,  červen 2019                                                  Vypracoval :  Josef Lagner

A. Průvodní  zpráva

- A.1.  Identifikační údaje

- Název stavby :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY,

ZA  CHLUMEM,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště

Kraj                  :  Ústecký

Katastr. Území :  Bílina

b) Investor           :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- c) Zpracovatel dokumentace :

- Josef Lagner, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina – IČO 10453121

Ing. Tomáš Lagner, 5.května 94/45, 418 01 Bílina - IČO 07382618

- Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II,  392 01 Soběslav -

ČKAIT: 0100109 - dopravní stavby

Ing. Marcela Lagnerová, 5.května 94/45, Bílina – ČKAIT: 041883

- Dodavatel stavby :  dle výběrového řízení

- Parcelní čísla, druhy a způsob využití dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

- -  vše katastrální území Bílina :

č. parc. 1636/96 Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

č. parc. 1636/1	  Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

A.2.  Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo rozšíření kolmých parkovacích stání a s tím spojenou úpravu přilehlého území.

- Povrchové odvodnění parkoviště je provedeno silničními kanalizačními šachtami do typových vsakovacích a drenážních tunelů.

Veřejné osvětlení je upraveno.

b) Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2019, dokončení 2019 - 2020.

c) Vazby na regulační plány, územní plán ......:

Stavba není v rozporu s územním plánem.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití:

- Zájmové území se nachází v severovýchodní části Města Bílina. Staveništěm jsou plochy vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí : Vytěžená zemina zůstane na stavbě pro úpravu terénu, živičná a betonová suť budou odváženy k recyklaci – stavba nebude  mít  negativní  vliv  na  životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi na pozemcích investora. Stavební práce budou prováděny běžnou mechanizací  v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území a na ostatní plánované stavby :

- Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy.

- A.3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů:

- Katastrální mapa území

- Vyjádření správců inž. sítí a orgánů státní správy

- Polohopisné a výškopisné zaměření,  průzkum v místě a doměření

- Projednání návrhu s investorem

A.4. Členění stavby:

SO 101 -  Parkoviště

A.5. Podmínky realizace stavby:

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Výkopové práce, zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Vytěžená zemina zůstane na stavbě, ostatní materiály budou odváženy na skládku. Polohové vytyčení úprav je kótováno od stávajících objektů (obrubníky, zdi, ploty a komunikace) i vytyčením v souř. systému JTSK. Výškové vytyčení bude provedeno ve výškovém systému Bpv i od stávajícího parkoviště a obytných objektů. Staveniště je dopravně napojeno z místní obslužné komunikace. Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení.

A.6.  Přehled budoucích vlastníků a správců:

Vlastníkem a správcem parkoviště  je město Bílina.

A.7.  Předávání částí stavby do užívání:

Postupné předávání částí stavby se nepředpokládá.

A.8.1.  Souhrnný technický popis stavby:

- SO 101 – Parkoviště

- Řešené parkoviště je navrženo pro osobní automobily. Komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými obrubníky o základní výšce 10cm (ČSN 736056 – pro převisy přes obrubníky).

- Parkovací místa jsou navržena kolmá. Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací a parkovišť je uvažován z asfaltového betonu střednězrnného se základním jednostranným příčným sklonem 2,0% - 3 % ( min. 1% ).

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (Viz vzorové příčné řezy.) a umožní pojezdy mechanismů údržby. Před realizací parkoviště je nutno uložit stávající kabely do kabelových chrániček – bude li zapotřebí. Při terénních pracích budou polohově, hloubkově i výškově vytyčeny vsakovací a drenážní tunely. Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Nové kanalizační šachty, které se nachází v parkovišti, budou upraveny tak, aby navazovaly na úroveň nivelety parkoviště. Kabelové vedení VO je nutné přemístit. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Na přilehlých zelených plochách bude rozhrnuta ornice a bude oseta travní parkovou směsí.

- SO 301 – Odvodnění komunikací a parkoviště – u stávajícího parkoviště beze změny.

Odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch je do nových typových uličních vpustí, které jsou zaústěny přípojkami do vsakovacích a drenážních tunelů.

- SO 401 – Veřejné osvětlení – u stávajícího parkoviště beze změny.

V prostoru nově zřizovaného parkoviště je nutné veřejné osvětlení s osvětlovacími stožáry přemístit. Doporučená montážní výška svítidel je 6 až 8m ( mohou zůstat stávající osvětlovací stožáry, pouze budou přemístěny ).

Umístění světelných bodů je patrné z koordinační situace.

- Základní údaje - výměry:

- Parkoviště – asfaltová plocha:  1260 m2  (Stanoveno digitálně ze situace.)

Bourací práce – asfaltová plocha:  33 m2

- chodník ze zámkové dlažby:  21 m2

- záhonové obrubníky:  38 m´

- silniční obrubníky:  33 m´

- kácení stromů:  7 ks

Stavební úpravy – asfaltová plocha včetně podkladních vrstev:  1260 m²

- silniční obrubníky včetně obetonování:  182 m´

- obnova zeleně po zrušení asfaltové plochy:  40 m²

- obnova zeleně okolo parkoviště ( svahování ):  320 m²

- přesun veřejného osvětlení:  kabeláž  110 m´

výkopy  100 m´

2 ks lamp VO včetně základových patek

Provedeno 40 nových parkovacích míst ( zůstává 47 parkovacích míst stávajících ).

A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo celkem:

- 40 nových kolmých parkovacích stáni.

Odvodnění povrchu je řešeno novými typovými uličními vpuštěni napojenými kanalizačními přípojkami do akumulačních a vsakovacích drenážních tunelů.

Veřejné osvětlení je nutné s osvětlovacími stožáry přemístit. Umístění světelných bodů je patrné z koordinační situace a ze situace VO parkoviště.

A.9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření :

- Geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum - nebyly prováděny.

A.10.  Dotčená ochranná pásma:

- Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- A.11.  Zásahy stavby do území:

- Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru lesních pozemků.

- Stávající stromy v okolí stavby je třeba ochránit proti poškození – dle ČSN 839061. Některé vzrostlé stromy je zapotřebí pokácet.

- Budou prováděny zemní práce pro konstrukční skladbu parkoviště. V konečných úpravách přilehlých ploch se provede rozhrnutí a urovnání ornice a osetí travním parkovým semenem.

A.12. Nároky stavby na zdroje:

Nepředpokládají se. Stavba bude prováděna mobilními strojními mechanismy.

A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí :    Vytěžená zemina se použije na vyrovnání terénu. Živičná a betonová suť budou odváženy na skládku – stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi. Stavební úpravy budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby.

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

Parkoviště bude ohraničeno betonovými obrubníky zvýšenými o 10cm nad povrchem asfaltu - dle ČSN 736110 a ČSN 736056.  Přechody přes komunikaci se v těchto místech nenachází, jsou zde pouze nástupní a výstupní místa na komunikaci u vjezdu na parkoviště – zůstává beze změny.

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 a všechny umožní i pojezdy mechanizmů údržby.

Požární bezpečnost:

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. Zásah jednotek požární ochrany je umožněn po místních komunikacích. Staveniště je dopravně napojeno po stávajících místních obslužných komunikacích ( z komunikace ulice Za Chlumem šíře 6,0 m a navazující místní obslužné komunikace šíře 5,30 m ). Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany mají zabezpečen průjezd šíře 3,5 metru – šířka komunikace ulice přiléhající k parkovišti je šíře 5,30 metru. V místě stavby na parkovišti se podzemní hydranty nenachází. Nástupní plocha pro požární techniku se v místě stavby nenachází – není určena. ( Pro přilehlý objekt bytového panelového domu o výšce do 12 metrů lze pro techniku požární ochrany využít zpevněnou pojezdovou asfaltovou plochu parkoviště ve vzdálenosti 11 metrů od objektu, nebo na zelené ploše ihned před vstupem do objektu ).

Stavebními pracemi nebude omezen průjezd požární techniky, resp. bude v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (dále jen "vyhláška o požární prevenci"), trvale volná průjezdná šířka komunikace nejméně 3 m. 
     V souladu s § 11 odst. 2 písm. e) vyhlášky o požární prevenci a čl. 12. 2. 1 ČSN 73 0802 bude při realizaci stavby zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest k okolním objektům tím, že skládky materiálů, deponie výkopů budou umístěny tak, aby byla 
dodržena vzdálenost alespoň 20 m od přístupové komunikace ke všem vchodům přilehlých objektů.

A.15. Další požadavky :

a)  Užitné vlastnosti ..... Konstrukce parkoviště je navržena pro provoz osobních automobilů s občasným pojezdem mechanismů údržby.

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbarierové. V místech vstupů na komunikace ( parkoviště ) budou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace ( parkoviště ).

B. Souhrnné řešení stavby

B.1.– B.3.  -  viz výkres situace stavby.

B.4. Bilance zemních prací:

- Zemina z výkopů bude využita na zásypy a terénní úpravy v místě stavby. V úpravách ploch určených k zatravnění bude provedeno rozhrnutí a urovnání zúrodnění schopné zeminy cca 18 m3 – ze skrývky zeminy zelené plochy staveniště.

B.5. Celkové vodohospodářské řešení:

Odvodnění zpevněných ploch – odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch je do nových typových uličních vpustí, které jsou zaústěny přípojkami do vsakovacích a drenážních tunelů.

B.6. Bezbarierové užívání:

a) Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbariérové. V místech vstupů na komunikace budou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace.

b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :

Na parkovacích plochách se neřeší.

c)  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

V projektu nejsou použity akustické informace pro chodce, proto se neřeší vizuální

prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d)  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová  řešení :

V projektové dokumentaci nejsou použity varovné pásy pro bezbariérová řešení pro chodce. Bezbariérový vstup na chodník zůstává v blízkosti parkoviště stávající – beze změny.

C. Technická  zpráva

- identifikační údaje

Název stavby :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY,

ZA  CHLUMEM, BÍLINA

Investor :   Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- stručný technický popis :

- SO 101 – Parkoviště

- Řešené parkoviště je navrženo pro osobní automobily. Parkoviště je ohraničeno betonovými obrubníky o základní výšce 10cm (ČSN 736056 – pro převisy přes obrubníky).

## Parkovací místa jsou navržena kolmá k přilehlé pojezdové ploše na parkovišti. Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací i parkovišť je uvažován z asfaltového betonu střednězrnného se základním jednostranným příčným sklonem 2,0% - 3% ( min. 1% ).

- Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (viz vzorové příčné řezy) a umožní pojezdy mechanismů údržby. Před realizací komunikací je nutno uložit stávající kabely pod komunikacemi do kabelových chrániček – není podmínkou. Zejména se jedná o veřejné osvětlení. Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Na přilehlých zelených plochách bude rozhrnuta ornice a bude oseta travní parkovou směsí.

- SO 301 – Odvodnění komunikací – beze změny

Odvodnění zpevněných ploch je do nových typových uličních vpustí, které jsou zaústěny přípojkami do vsakovacích a drenážních tunelů.

- SO 401 – Veřejné osvětlení

V prostoru nově zřizovaného parkoviště je nutné veřejné osvětlení s osvětlovacími stožáry přemístit. Na osvětlovacích stožárech osazena svítidla pro osvětlení komunikací s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené světelnými zdroji s minimálním měrným světelným tokem 115 lm/W.

Svítidla jsou osazena na osvětlovacích stožárech s výložníky s vyložením 1m. Doporučená montážní výška svítidel je 8m. Umístění světelných zdrojů zůstává beze změny, pouze dvě osvětlovací tělesa jsou posunuta. Umístění je patrné z koordinační situace. Kabelové vedení VO včetně stožárů a svítidel je v majetku investora.

Technické údaje, popis zařízení VO, uložení kabelů a ukotvení osvětlovacích stožárů řešeno v příloze technické zprávy.

c) vyhodnocení podkladů :

Podkladem pro vypracování projektu byla kopie katastrální mapy a podrobné zaměření výškopisu a polohopisu zájmového území.

d) vztahy parkoviště k ostatním objektům:

- Parkoviště bude prováděno společně s úpravou přilehlé zeleně.

e) návrh zpevněných ploch:

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 - viz vzorové příčné řezy. Konstrukce chodníků umožní pojezdy lehkých mechanismů údržby a zůstávají beze změny.

f) zásady odvodnění :

Odvodnění zpevněných ploch je navrženo do nových typových uličních vpustí, které jsou zaústěny přípojkami do vsakovacích a drenážních tunelů. Uliční vpusti jsou typové s litinovými mřížemi pro vozovky a zatížení D400, včetně pozinkovaných košů na bahno a naplaveniny.

g) dopravní značky :

Vodorovné i svislé dopravní značky budou reflexní.

h) požadavky na postup výstavby :

- Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- Výkopové práce, zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň a jámy pro vsakovací a drenážní tunely po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Asfaltobeton a beton odvážen na skládku či k recyklaci. Vytěžená zemina použita na zásypy a vyrovnání terénu v místě stavby.

- Zásypy výkopů musí být řádně zhutněny po vrstvách.

Příjezdová trasa je vedena po místních obslužných asfaltových komunikacích. Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení, které zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. Přechodné dopravní značení a zábrany bude upravováno dle postupu výstavby.

Polohové vytyčení úprav je kótováno od stávajících objektů (domy, ploty a komunikace) i dle souřadnic v S-JTSK. V  konečných úpravách přilehlých ploch se provede rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy a osetí travním parkovým semenem.

i) vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení nebude použito.

j) přehled výpočtů a konstatování ..... :

Konstrukce zpevněných ploch je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací.

- řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

a) Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbariérové. V místech vstupů na komunikace jsou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace ( parkoviště ).

b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :

Na parkovacích plochách se neřeší.

c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

V projektu nejsou použity akustické informace pro chodce, proto se neřeší

vizuální prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d)  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová  řešení :

V projektové  dokumentaci nejsou použity varovné pásy pro bezbariérová řešení pro chodce. Bezbariérový vstup na chodník zůstává v blízkosti parkoviště stávající – beze změny.

Technické  specifikace  a  standardy

- Podklad  ze  štěrkodrti   fr. 0 – 63mm   -   dle ČSN  736126

- Asfaltový  beton, obal. kamenivo  -   dle ČSN EN 13108-1

- Obrubník  betonový s opěrou  a  ložem z betonu,  rozm.15/25/100cm a 8/25/50cm (nebo 100cm).

Obrubníky musí odolávat mrazu a musí být vyrobeny dle platných norem pro betonové výrobky    z prostého betonu.

- Betonová dlažba tl. 60mm – vibrolisovaná, barva přírodní šedá s vymývaným povrchem bude  použita pouze při poškození stávajícího chodníku stavební mechanizací. Dlažba musí odolávat mrazu a rozmrazovacím prostředkům a musí mít pevnost v tlaku  min. 50 MPa, nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Záruka na daný materiál.

- Uliční vpusti prefabrikované dle klasifikace DIN 1213 pro zatížení D 400.

ZÁVĚR - Upřesnění zásad funkčního a technického řešení :

Jedná se o rozšíření stávající zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily dle požadavku investora stavby na základě zpracované studie.

Zpevněná plocha je provedena z asfaltobetonu.

Byl proveden průzkum území s ohledem na podzemní inženýrské sítě – viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Jelikož nebyl proveden v daném území geologický průzkum - posudek - bylo provedeno posouzení vhodnosti konstrukce vozovky dle znalostí daného území projektantem akce. Výstavba je možná jen dodavatelskou formou. Technické a fyzikální údaje ( charakteristiky podloží ) - zemina, dynamický modul ani vodní režim není znám.

Zpevněná parkovací plocha pro kolmé stání je provedena dle požadavku investora stavby.

Zpevněná parkovací plocha – technické parametry :

Zpevněná parkovací plocha slouží především pro parkování osobních automobilů majitelů přilehlých obytných domů. Jedná se o kolmé stání. Stávající parkoviště, které zůstává beze změny je rozšířeno o nová parkovací stání.

Rozšířené parkoviště určeno pro 40 osobních automobilů a navazuje na stávající parkovací plochu pro 47 osobních automobilů. Stávající parkovací plocha zůstává beze změny, jsou provedeny pouze drobné stavební úpravy navazující na novou parkovací plochu. Na novém parkovišti je pět míst určeno pro invalidní spoluobčany. Zpevněná parkovací plocha je provedena z asfaltobetonu. Skladba je rozkreslena v dokumentaci. Zpevněná parkovací plocha zabírá plochu 1 260 m². Parkovací stání pro osobní automobily je šíře 2,80 metru ( pro invalidní spoluobčany šíře 3,75 metru – krajní stání, 3,50 metru vnitřní stání ) a délky 5,0 metru. Šířka přilehlé jízdní komunikace 6,90 a 5,90 metru, vzdálenost překážky min. 0,40 metru ( lampa VO ).

Stávající chodník u obytného objektu po provedených bouracích pracích zůstává beze změny.

Bourací práce – stávající asfaltová plocha o výměře 33 m², chodník v ploše 21,0 m², silniční a záhonové obrubníky, kácení 7 ks stromů………………. Dále je nutné přesunout veřejné osvětlení.

Konstrukční vrstva zpevněné parkovací plochy je provedena dle TP 146 a 170.

Veřejné osvětlení :

V prostoru nově zřizovaného parkoviště je nutné veřejné osvětlení s osvětlovacími stožáry přemístit. Na osvětlovacích stožárech osazena svítidla pro osvětlení komunikací s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené světelnými zdroji s minimálním měrným světelným tokem 115 lm/W.

Svítidla jsou osazena na osvětlovacích stožárech s výložníky s vyložením 1m. Doporučená montážní výška svítidel je 6 až 8m. Umístění světelných zdrojů u stávajícího parkoviště zůstává beze změny a je patrné z koordinační situace a ze situace VO. Kabelové vedení VO včetně stožárů a svítidel je v majetku investora.

Kanalizační šachty :

Jsou provedeny betonové kanalizační vpusti Best s kalovým košem a přepadem do plastových vsakovacích a drenážních tunelů Dyka Graf 300 umístěných v blízkosti vpustí. Počet kusů 6 – viz zastavovací a koordinační situace.

Kanalizace :

Propojení kanalizačních šachet a vsakovacích drenážních tunelů provedeno kanalizačním potrubím PVC 150 SN 8. Propojka z kanalizační šachty provedena do dvou vsakovacích tunelů.

Vsakovací a drenážní tunel :

Jsou provedeny plastové vsakovací a drenážní tunely Dyka Graf 300 umístěné v blízkosti kanalizačních vpustí. Počet kusů dle jednotlivých variant provedení – viz zastavovací a koordinační situace. V příloze technické zprávy jsou technické informace o vsakovacích a drenážních tunelech včetně způsobu montáže.

- Vsakovací a drenážní tunel 300 litrů - černá

- Základní informace

-  Vsakovací a drenážní tunel 300 litrů – černý: Graf 300

-  Objem tunelu: 300 litrů - využitelný objem je 100%

-  Plastový tunel se dvěma koncovými deskami a spojkou

-  Rozměr: 1200x800x510mm ( d x š x v )

-  Hmotnost: 11 kg

-  Systém snese trvalé zatížení 40 kN / m², což znamená, že je zatížitelný i nákladním autem

- Odstup od sklepa 6 m

Výrobce:  Elkoplast cz, s.r.o.

Vsakovací tunel Graf 300 je systém speciálně vyvinutý pro vsakování a zadržování dešťové vody. Jeho konstrukce umožňuje zabudování do malých hloubek pod povrch, a to jak pod parkovací tak odstavné plochy.
Vsakovací tunel Graf 300 je konstruován pro dlouhodobé zatížení cca 3,5 t/m2 , proto je jeho využití především např. k odvodu dešťové vody z parkovišť pro osobní automobily. Odolný proti pojezdu osobních automobilů při krátkodobém zatížení 7,5 t/m2, nebo při dlouhodobém zatížení 3,5 t/m2. Jednoduchá montáž - systém podélného propojování bez potřeby spojek urychluje a usnadňuje instalaci.
Tento polypropylenový recyklovatelný vsakovací tunel má vysoký zadržovací objem (1 modul nahradí 800 kg štěrku a 36 m drenážních trubek). Vysoký vsakovací výkon zaručuje trvalé vsakování ze tří stran. Tunel lze snadno prodlužovat a vytvářet tak potřebné zadržovací objemy. Jednoduchá pokládka a spojování. 
Připojení: do čelních desek vyříznutím předpřipravených otvorů a zasunutím potrubí s přesahem 20 cm (připojení DN 100/150/200/300).

Montáž:
Potrubí se napojí přes přední koncovou desku. Za tímto účelem má koncová deska perforaci, kterou je třeba odříznout. Potrubí musí být min . 200 mm zasunuté do těla tunelu. Pro zajištění rovnoměrného vstupu vody je nutné odvětrat každou větev tunelu. Na dně výkopu zhotovíme štěrkové lože o tloušťce min. 100 mm z vrstvy štěrku o hrubosti 8/16. Na tuto vrstvu uložíme vsakovací tunely do řádků a podélně je pospojujeme. Na vsakovací tunely položíme geotextilii, tak aby se jednotlivé kusy přesahovaly o 30 cm. Dále je nutné štěrkový obsyp vsakovacích tunelů chránit geotextilií z boční strany. Následně zasypeme vsakovací tunely štěrkem o hrubosti 20/40 do výšky 15 mm nad tunel. Poté je shora štěrkový zásyp zakryt geotextilií s přesahy 30 cm. Pak se výkop pomalu dosype až po terén. Volba polohy: Od budov, jež nemají odizolované sklepní prostory, musí být odstup min. 6m. Z hlediska nejefektivnější funkce vsakovacích tunelů je třeba jejich umístění min. 1 m od hladiny spodní vody a od stromů se jejich vzdálenost musí rovnat min. průměru, kterého dorůstá jeho koruna.
Montáž větracích potrubí: Umisťuje se vždy po 50 ks tunelů za sebou. Shora označené perforací se vyřízne otvor, do kterého se zasune trubka min. 200 mm hluboko. Na poslední ks tunelu lze umístit odvětrání do čela modulu. Odvětrání musí odpovídat průměru přívodní trubky.

Inženýrské sítě :

Inženýrské sítě zůstávají nedotčeny – beze změny. Před realizací parkoviště doporučuji přesné vytýčení inženýrských sítí, které se nachází v bezprostřední blízkosti. Pouze je nutné přemístit kabel VO a dvě lampy přesunout na okraj parkoviště.

Zpevněná parkovací plocha :

Stavba zpevněné parkovací plochy se nachází v obci Bílina, katastrálním území Bílina, Za Chlumem, na části parcely číslo 1636/1 ( druh pozemku ostatní plocha – způsob využití zeleň ).

Byl proveden průzkum území s ohledem na podzemní inženýrské sítě – viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace včetně výkresu koordinace ing. sítí. Při stavbě je nutné dávat pozor na stávající podzemní inženýrské sítě. Zemní práce lze započít až po provedeném vytýčení inženýrských sítí na daném území. Zemní práce jsou uvažovány ve III. a IV. třídě těžitelnosti v poměru 40:60 v tl. cca 500 mm, u vsakovacích a drenážních tunelů v hloubce cca 1 810 mm od nivelety parkoviště. Zemina z výkopů bude použita pro terénní úpravy na stavbě. Vybouraný stavební materiál ( asfaltobeton, beton ) odvezen k recyklaci.

Stavba nikterak neomezí dopravní podmínky po místních komunikacích. Případný zábor území a dopravní značení bude řešit prováděcí stavební firma. Vjezd na stavbu bude po stávající příjezdové komunikaci.

Dále bylo provedeno částečně výškopisné a polohopisné zaměření daného území a stávajících zpevněných ploch.

Na území, kde se počítá s rozšířením parkovacích ploch bude postupováno dle harmonogramu postupu výstavby zpracovaného dodavatelem stavby. Zpevněné parkovací plochy budou kompletně provedeny jako asfaltové.

Zpevněná parkovací plocha se bude provádět jako celek – bez etap.

Podélné profily, polohopisné uspořádání, sklony podélné i příčné jednotlivých částí zpevněných ploch jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. Odvodnění bude betonovými kanalizačními šachtami s koši s přepadem do plastových vsakovacích drenážních tunelů. Odvodnění stávající plochy zůstává beze změny. Zpevněná parkovací plocha je provedena pro provoz osobních automobilů s asfaltovým povrchem. Skladba je rozkreslena v dokumentaci. Na parkoviště navazuje chodník ze zámkové betonové dlažby – zůstává beze změny.

Stávající parkoviště je provedeno asfaltové a zůstává beze změny. Nové parkoviště navazuje na stávající a bude provedeno kompletní obnovou s asfaltovým povrchem i s podkladními skladbami. Niveleta parkoviště provedena tak, aby příčný spád byl směrem do komunikace a parkovací plocha navazovala na podélný spád komunikace. Tím je zabezpečen odtok dešťové vody do nových kanalizačních vpustí. Spádování parkoviště je vyznačeno ve výkresové části a odvodnění je do vsakovacích a drenážních tunelů. V projektu je provedeno podrobné výškopisné a polohopisné zaměření stávajících zpevněných ploch a zeleně.

Stavba parkoviště se bude provádět jako celek.

Všechny pracovní procesy musí být prováděny v souladu s platnými předpisy ( včetně technologických předpisů výrobců a dodavatelů materiálu ), ČSN a TP. Přesný technologický postup výstavby s pokládkou jednotlivých vrstev bude proveden dle uvážení dodavatele stavby. Stavba provedena zejména dle České technické normy ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110.

Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavby. Je provedeno kompletní odstranění části stávající konstrukce zpevněných ploch a zeminy. Zúrodnění schopná zemina bude deponována na stavbě pro budoucí terénní úpravy. Dále provedeno upravení pláně a výkopů pro novou zpevněnou parkovací plochu, vsakovací a drenážní tunely, uložení silničních a chodníkových obrubníků do betonového lože, zhutnění pláně pod zpevněnou parkovací plochou ( Edef.2 = 30 MPa ), provedení skladby podsypů se zhutněním pod zpevněnou parkovací plochou (Edef.2 = 90MPa). Pod parkovištěm a vsakovacími tunely provést položení podkladních vrstev včetně asfaltového betonu hrubozrnného ABH II. Po položení všech podkladních vrstev provést očištění povrchu nových i stávajících asfaltových ploch, provést živičný postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 a pokládku konečné vrstvy asfaltobetonu střednězrnného ABS II.

Odvodnění asfaltové komunikace je do vsakovacích a drenážních tunelů přes nové kanalizační vpusti. Po provedení zpevněných ploch je zapotřebí provést urovnání pláně a okolí na předepsanou výšku nivelety původního terénu svahováním. K tomuto účelu bude použita skrytá zemina v místě stavby. Tato část pozemku bude uvedena do původního stavu.

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PARKOVACÍ PLOCHY

V závorkách je uvedeno nové označení asfaltových obalovaných směsí.

Konstrukce zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily:

- asfaltový beton střednězrnný ABS II (ACO 11 )                 ČSN  EN 13108-1         40 mm

- postřik živičný spojovací asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2      ČSN 736129

- asfaltový beton hrubozrnný ABH II (ACL 16 )                   ČSN  EN 13108-1          60 mm

- posyp drobným drceným kamenivem 30 kg/m2

- štěrk frakce 32/63 ŠT……..Edef,2=90MPa                         ČSN 736126                 200 mm

- štěrkodrť frakce 0/63 ŠD                                                      ČSN 736126                 200 mm

celkem 500 mm

- upravená a zhutněná zemní pláň…………..modul přetvárnosti Edef.2=30MPa

Závěr :

Zpevněná parkovací plocha slouží pro parkování osobních automobilů obyvatel přilehlých obytných domů v okolí.

E. Zásady organizace výstavby

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění:

Rozsah staveniště je dán rozsahem řešeného parkoviště s přilehlým chodníkem, odvodnění do vsakovacích a drenážních tunelů.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel :

Obvod staveniště je vymezen sousedními objekty a oplocením přilehlých pozemků – k.ú. Bílina.

Pozemky staveniště :

č. parc. 1636/1	  Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

č. parc. 1636/96 Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) :    Předčasné užívání některých objektů není třeba.

- Možné napojení na zdroje (voda,el. energie, plyn, telekomunikace :

Napojení na zdroje se neuvažuje. Stavba bude prováděna mobilními strojními

mechanismy.

- Možnosti nakládání s odpady :

Přebytečná zemina využita na terénní úpravy a vybourané materiály budou odváženy

k recyklaci či na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech.

- Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy ) :

- Příjezdy na staveniště jsou vedeny po místních obslužných komunikacích.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí :

Ochrana staveniště bude provedena mobilním hrazením.

- Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných plochách souvisejících se staveništěm :

Příjezdová trasa je vedena po místních obslužných asfaltových komunikacích.

Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení, zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. Přechodné dopravní značení a zábrany budou upravovány dle postupu výstavby.

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření :

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví :

Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb. Během stavby bude udržováno příslušné přechodné dopravní značení a výkopy budou náležitě ohrazeny.

G. Rozpočtová část

Je proveden položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr – viz samostatný oddíl.