Popis výrobků

| Kód výrobku | Název výrobku | MJ (ks) | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Policová skříň úložná se zásuvkou Rozměry: - šířka 800 mm - výška 1850 mm - hloubka 400 mm | 4 | - skříň čtyřdvéřová se zásuvkou - je rozdělena na dvě části uzavřené a jednu otevřenou, a oddělenou část se zásuvkou - dvířka jsou naložená - korpus, dvířka a police - laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor Egger ořech pacifik přírodní H 3700, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru Egger ořech pacifik přírodní H 3700, olepeno technologií PUR - dvířkové závěsy pro intenzivní užívání - korpus skříně bude lepen v lisu - kování zásuvky kuličkový plnovýsuv, výška kolejničky výsuvu 45mm, nosnost min. 20 kg - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, hliník elox, - umístění svisle- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - sokl skříně odjímatelný v dekoru korpusu - 2x police, přestavitelné pozice, podpěrky polic kovové - záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, bílá, - skříně budou vzájemné spojeny spojovacími šrouby – viz dispoziční uspořádání |
| 2 | Policová skříň úložná Rozměry: - šířka 800 mm - výška 1850 mm - hloubka 400 mm | 1 | - skříň čtyřdvéřová dělená na dvě uzavřené části - dvířka jsou naložená - korpus, dvířka a police - laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm dekor Egger ořech pacifik přírodní H 3700, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru Egger ořech pacifik přírodní H 3700, olepeno technologií PUR, závěsy pro intenzivní užívání - korpus skříně bude lepen v lisu - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, povrch. úprava hliník elox, - umístění svisle- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - sokl skříně odjímatelný v dekoru korpusu - 3x police, přestavitelné pozice, podpěrky polic kovové - záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, bílá, - skříně budou vzájemné spojeny spojovacími šrouby – viz dispoziční uspořádání |
| 3 | Věšáková stěna Rozměry: - šířka 700 mm - výška 1750 mm | 1 | - věšákové stěna - laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor Egger ořech pacifik přírodní H 3700, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru Egger ořech pacifik přírodní H 3700, olepeno technologií PUR, - umístění svisle- kotveno do zdi - háčky 4x–, šatní věšák kloboukový, kovový, povrch elox/satin |
| 4 | Šatní skříň Rozměry: - šířka 500 mm - výška 1850 mm - hloubka 600 mm | 5 | - skříň jednodvéřová uzamykatelná - dvířka pravá naložená - korpus, dvířka a police - laminovaná dřevotřísková deska tl. 18 mm, dekor Egger ořech pacifik přírodní H 3700, ABS hrany o tl. 2 mm v dekoru Egger ořech pacifik přírodní H 3700, olepeno technologií PUR, závěsy pro intenzivní užívání - korpus skříně bude lepen v lisu - úchytky - kovová hranatá úchytka, rozteč 160 mm, hliník elox, - umístění svisle- skříňka na rektifikačních nožičkách 4ks - sokl skříně odjímatelný v dekoru korpusu - 2x police, přestavitelné pozice, podpěrky polic kovové - šatní tyč kovová uchycena do kovového držáku šatní tyče - skříň bude obsahovat jeden kovový dvojháček - záda - jednostranně lakovaná HDF deska o cca tl. 3 mm, bílá, - skříně budou vzájemné spojeny spojovacími šrouby – viz dispoziční uspořádání |
| Jedná se o kompletní dodání včetně sestaveni a instalace nového nábytku v sídle zadavatele. Instalace nábytku bude probíhat v pracovních dnech, prostor instalace bude uvolněn po předchozí dohodě se zadavatelem. |  |  |  |

.

Schéma výrobků

| 1) Policová skříň úložná se zásuvkou | 2) Policová skříň úložná |
| --- | --- |
| 3) Věšáková stěna | 4) Šatní skříň |

Dispoziční uspořádání