Seznam příloh :

A. Průvodní zpráva, B. Souhrnné řešení stavby, C. Technická zpráva,

E. Zásady organizace výstavby

C. Stavební část - výkresy :

1)  Kopie kat. mapy, kopie kat. mapy se zákresem        ( M 1 : 1000 )

stávající stav :

2)  Zastavovací situace                                                   ( M 1 : 500 )

3)  Koordinační situace                                                   ( M 1 : 500 )

nový stav :

4)  Zastavovací situace – var. „A“, „B“, „C“                  ( M 1 : 250 )

5)  Koordinační situace – var. „A“, „B“, „C“                  ( M 1 : 250 )

6)  Detail - vzorový příčný řez                                         ( M 1 : 10 )

F.  Doklady

G. Rozpočtová rozvaha

Akce : STUDIE  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OA,  ČAPKOVA  UL.,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště var. „A“, var. „B“, var. „C"

- Stupeň :   dokumentace studie parkoviště  ( DSP )

A. Průvodní  zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Technická  zpráva

E. Zásady organizace výstavby

Zpracováno dle vyhl. č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Bílina,  únor 2020                                                  Vypracoval :  Josef Lagner

A. Průvodní  zpráva

- A.1.  Identifikační údaje

- Název stavby :  STUDIE  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OA,  ČAPKOVA

UL.,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště

Kraj                  :  Ústecký

Katastr. Území :  Bílina

b) Investor           :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- c) Zpracovatel dokumentace :

- Josef Lagner, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina – IČO 10453121

Ing. Tomáš Lagner, 5.května 94/45, 418 01 Bílina - IČO 07382618

- Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II,  392 01 Soběslav -

ČKAIT: 0100109 - dopravní stavby

Ing. Marcela Lagnerová, 5.května 94/45, Bílina – ČKAIT: 041883

- Dodavatel stavby :  dle výběrového řízení

- Parcelní čísla, druhy a způsob využití dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

- -  vše katastrální území Bílina :

č. parc. 937/58     Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

č. parc. 937/35	    Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

č. parc. 937/36	    Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  dle katastru zeleň, dle skutečnosti ostatní komunikace

č. parc. 937/71      Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

A.2.  Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů jsou v rámci studie navrženy tři varianty kolmých a šikmých parkovacích stání a s tím spojená úprava přilehlého území.

- Povrchové odvodnění parkoviště je provedeno do stávajících kanalizačních vpustí.

Veřejné osvětlení zůstává stávající beze změny, pouze u var. „A“ je nutné přemístění stávajícího stožáru VO mimo parkovací plochu a s tím spojenou úpravu kabelového vedení v zemi.

b) Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2019, dokončení 2019 - 2020.

c) Vazby na regulační plány, územní plán ......:

Stavba není v rozporu s územním plánem.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití:

- Zájmové území se nachází v Bílině, Čapkova ulice. Staveništěm jsou plochy vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí : Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, živičná a betonová suť budou odváženy k recyklaci – stavba nebude  mít  negativní  vliv  na  životní prostředí. Skládky nového materiálu budou na staveništi na pozemcích investora. Stavební práce budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území a na ostatní plánované stavby :

- Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy.

- A.3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů:

- Katastrální mapa území

- Vyjádření správců inž. sítí, vyjádření orgánů státní správy řešeno v dalším stupni PD

- Polohopisné zaměření,  průzkum v místě a doměření, výškopis proveden v dalším

stupni PD

- Projednání návrhů s investorem

A.4. Členění stavby:

SO 101 -  Parkoviště

A.5. Podmínky realizace stavby:

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Výkopové práce, zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Vytěžená zemina zůstane na stavbě, ostatní materiály budou odváženy na skládku. Polohové vytyčení úprav je kótováno od stávajících objektů (obrubníky, zdi, ploty a komunikace) i vytyčením v souř. systému JTSK. Výškové vytyčení bude provedeno v dalším stupni dokumentace ve výškovém systému Bpv či v relativní výškové úrovni i od stávajících komunikací. Staveniště je dopravně napojeno z místní obslužné komunikace. Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení.

A.6.  Přehled budoucích vlastníků a správců:

Vlastníkem parkoviště a chodníku je město Bílina, správcem TS Bílina.

A.7.  Předávání částí stavby do užívání:

Postupné předávání částí stavby se nepředpokládá.

A.8.1.  Souhrnný technický popis stavby:

- SO 101 – Parkoviště

- Řešené parkoviště je navrženo pro osobní automobily. Komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými obrubníky o základní výšce 10cm (ČSN 736056 – pro převisy přes obrubníky).

- Parkovací místa jsou navržena kolmá či šikmá k přilehlé asfaltové komunikaci či betonovému obrubníku. Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací a parkovišť je uvažován z asfaltového betonu středně zrnného se základním jednostranným příčným sklonem 2,0% - 3 %. Úprava sklonu upřesněna dle výškopisného zaměření terénu v dalším stupni PD.

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (viz vzorové příčné řezy) a umožní pojezdy mechanismů údržby. Před realizací parkoviště je nutno uložit stávající kabely do kabelových chrániček. Při terénních pracích je nutné dbát na konečné spádování nivelety plochy pro odvod dešťové vody do stávajících kanalizačních vpustí v komunikaci či zasakování dešťové vody do terénu. Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Kanalizační šachty a vpusti se v parkovišti nachází. Kabelové vedení VO včetně umístění osvětlení zůstává bez změny, pouze u var. „A“ je nutné přemístění stožáru VO mimo parkoviště.  Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Na přilehlých zelených plochách dle určení provozovatele bude rozhrnuta ornice a bude oseta travní parkovou směsí.

- SO 301 – Odvodnění komunikací a parkoviště – u stávajícího parkoviště beze změny.

Odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch je do stávajících kanalizačních vpustí, u var. „A“ též do terénu. Jiná možnost v daném území není možná.

- SO 401 – Veřejné osvětlení – VO zůstává beze změny, pouze u var. „A“ je nutné stávající stožár přemístit mimo parkoviště.

Parkoviště jsou navržena tak, aby do veřejného osvětlení nebylo zasahováno. Pouze při odkrytí pláně budou kabely dány do plastové chráničky. Umístění světelných bodů je patrné z koordinační situace.

- Základní údaje - výměry:

Parkoviště var. „A“- asfaltová plocha:  300 m2   ( Stanoveno digitálně ze situace ).

Bourací práce – kabely VO dány do chráničky, stožár VO přemístěn mimo parkoviště, demontáž silničních obrubníků, kácení 4 ks stromů. Stávající komunikace asfaltová bude upravena včetně příjezdu na novou parkovací plochu. V prostoru budoucího parkoviště vede ČEZ teplovod a veřejné osvětlení. Před započetím projektové dokumentace nutno nejdříve požádat ČEZ Teplárenskou o stanovení podmínek, za kterých lze parkoviště provést a o povolení prací v ochranném pásmu. V blízkosti nové parkovací plochy vede ještě rozvod kanalizace a podzemní kabely ČEZ Distribuce NN.

Provedeno 9 nových parkovacích míst.

Parkoviště var. „B“ – asfaltová plocha:  195 m2   ( Stanoveno digitálně ze situace ).

Bourací práce – pouze drobné úpravy, demontáž silničních obrubníků, úprava plochy pro popelnice, kácení 2 ks stromů. Parkoviště nelze provést v celém rozsahu, neboť se zde nachází rozvod splaškové kanalizace SčVK. Je zde větší sklon terénu a došlo by ke snížení terénu nad kanalizací.

Veřejné osvětlení – VO zůstává beze změny.

Provedeno 11 nových parkovacích míst.

- Parkoviště var. „C“ – asfaltová plocha:  217 m2  ( Stanoveno digitálně ze situace ).

Bourací práce – demontáž silničních obrubníků, úprava zpevněné asfaltové plochy, přemístění popelnic na protější stranu komunikace.

Veřejné osvětlení - VO zůstává beze změny.

V prostoru budoucího parkoviště se nenachází veřejné ing. sítě.

Provedeno 12 nových parkovacích míst.

A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo celkem:

- u var. „A“ 9 nových kolmých parkovacích stání,

- u var. „B“ 11 nových kolmých a šikmých parkovacích stání,

- u var. „C“ 12 nových kolmých parkovacích stáni.

Odvodnění povrchu je řešeno u var. „A“ do kanalizačních šachet ve stávající komunikaci i do terénu, u var. „B“ a „C“ do kanalizačních šachet ve stávající komunikaci. Chodník – úprava stávající plochy

u var. „B“ a „C“ navazující na parkoviště.

Veřejné osvětlení zůstává u var. „B“ a „C“ beze změny, u var. „A“ je stožár VO přesunut mimo parkoviště a kabelové vedení je dáno do chráničky. Umístění světelných bodů je patrné z koordinační situace.

A.9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření :

- Geologický, hydrogeologický, stavebně historický průzkum - nebyly prováděny.

A.10.  Dotčená ochranná pásma:

- Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- A.11.  Zásahy stavby do území:

- Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru lesních pozemků.

- Stávající stromy v okolí stavby je třeba ochránit proti poškození – dle ČSN 839061. Některé vzrostlé stromy je zapotřebí pokácet.

- Budou prováděny zemní práce pro konstrukční skladbu parkoviště. V konečných úpravách přilehlých zelených ploch se provede rozhrnutí a urovnání ornice a osetí travním parkovým semenem.

A.12. Nároky stavby na zdroje:

Nepředpokládají se. Stavba bude prováděna mobilními strojními mechanismy.

A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí :    Vytěžená zemina, živičná a betonová suť budou odváženy na skládku – stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi. Stavební úpravy budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby.

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

Komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými obrubníky zvýšenými o 10cm nad povrchem asfaltu - dle ČSN 736110 a ČSN 736056.  Přechody přes komunikaci se v těchto místech nenachází, nejsou značeny.

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 a všechny umožní i pojezdy mechanizmů údržby.

Požární bezpečnost:      Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. Zásah jednotek požární ochrany je umožněn po místních komunikacích. Staveniště je dopravně napojeno po stávajících místních obslužných komunikacích ( z obousměrné komunikace ulice Litoměřické, navazující jednosměrné obslužné komunikace ulice Čapkovy šíře min.4,25 m. Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany mají zabezpečen průjezd šíře 3,5 metru – šířka komunikace ulice přiléhající k parkovišti je dostatečná. V místě stavby na parkovišti se podzemní hydranty nenachází. Nástupní plocha pro požární techniku se v místě stavby nenachází – není určena. ( Pro přilehlý objekt bytového domu o výšce do 12 metrů lze pro techniku požární ochrany využít zpevněnou pojezdovou asfaltovou plochu místní komunikace, nebo na zelené ploše před objektem, či před vstupem do objektu ).

Stavebními pracemi nebude omezen průjezd požární techniky, resp. bude v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (dále jen "vyhláška o požární prevenci"), trvale volná průjezdná šířka komunikace nejméně 3 m. 
     V souladu s § 11 odst. 2 písm. e) vyhlášky o požární prevenci a čl. 12. 2. 1 ČSN 73 0802 bude při realizaci stavby zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest k okolním objektům tím, že skládky materiálů, deponie výkopů budou umístěny tak, aby byla 
dodržena vzdálenost alespoň 20 m od přístupové komunikace ke všem vchodům přilehlých objektů.

A.15. Další požadavky :

a)  Užitné vlastnosti ..... Konstrukce parkoviště je navržena pro provoz osobních automobilů.

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbarierové. V místech vstupů na komunikace ( parkoviště ) budou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace ( parkoviště ).

B. Souhrnné řešení stavby

B.1.– B.3.  -  viz výkres situace stavby.

B.4. Bilance zemních prací:

- Zemina z výkopů bude odvezena na skládku. V úpravách ploch určených k zatravnění bude provedeno rozhrnutí a urovnání ornice – ze skrývky ornice zelené plochy staveniště.

B.5. Celkové vodohospodářské řešení:

Odvodnění zpevněných ploch – odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch u var. „A“ je do kanalizačních vpustí na stávající komunikaci a částečně do terénu, u var. „B“ a „C“ je do kanalizačních vpustí na stávající komunikaci. Jinak nelze provést, jedná se pouze o drobné navýšení odvodu dešťové vody.

B.6. Bezbariérové užívání:

a) Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbariérové. V místech vstupů na komunikace budou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace.

b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :

Na parkovacích plochách se neřeší.

c)  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

V projektu nejsou použity akustické informace pro chodce, proto se neřeší vizuální

prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d)  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová  řešení :

V projektové dokumentaci nejsou použity varovné pásy pro bezbariérová řešení pro chodce. Bezbariérový vstup na chodník zůstává v blízkosti parkoviště stávající – beze změny.

C. Technická  zpráva

- identifikační údaje

Název stavby : STUDIE  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OA,  ČAPKOVA  UL.,

BÍLINA

Investor :   Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- stručný technický popis :

- SO 101 – Parkoviště - studie

- Řešené parkoviště je navrženo pro osobní automobily. Jedná se o tři varianty řešení „A“, „B“ a „C“. Parkoviště je ohraničeno betonovými obrubníky o základní výšce 10cm (ČSN 736056 – pro převisy přes obrubníky).

- Parkovací místa jsou navržena kolmá k přilehlé pojezdové ploše ( komunikaci ). Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací i parkovišť je uvažován z asfaltového betonu střednězrnného se základním jednostranným příčným sklonem 2,0% - 3%.

- Konstrukční skladba zpevněné plochy je navržena dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (viz vzorové příčné řezy) a umožní pojezdy mechanismů údržby. Před realizací komunikací je nutno uložit stávající kabely pod komunikacemi do kabelových chrániček. Zejména se jedná o veřejné osvětlení. Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Na přilehlých zelených plochách bude rozhrnuta ornice a bude oseta travní parkovou směsí.

- SO 301 – Odvodnění komunikací – beze změny

Odvodnění zpevněných ploch je do kanalizačních vpustí na stávající komunikaci, pouze u var. „A“ lze částečně vsakovat terénu, Jinak nelze v daném prostoru provést, jedná se pouze o drobné navýšení odvodu dešťové vody.

- SO 401 – Veřejné osvětlení – zůstává beze změny.

Veřejné osvětlení s osvětlovacím stožárem u var. „A“ je nutné přemístit mimo parkoviště, ostatní osvětlovací stožáry zůstanou beze změny. Na osvětlovacích stožárech osazena svítidla pro osvětlení komunikací s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené světelnými zdroji s minimálním měrným světelným tokem 115 lm/W.

Svítidla jsou osazena na osvětlovacích stožárech s výložníky s vyložením 1m. Doporučená montážní výška svítidel je 8m. Umístění světelných zdrojů zůstává beze změny a je patrné z koordinační situace. Kabelové vedení VO včetně stožárů a svítidel je v majetku investora.

Technické údaje, popis zařízení VO, uložení kabelů a ukotvení osvětlovacích stožárů řešeno v dalším stupni PD.

c) vyhodnocení podkladů :

Podkladem pro vypracování projektu byla kopie katastrální mapy a podrobné zaměření polohopisu zájmového území. Výškopisné zaměření provedeno v dalším stupni dokumentace.

d) vztahy parkoviště k ostatním objektům:

- Parkoviště bude prováděno společně s úpravou přilehlého chodníku a komunikace.

e) návrh zpevněných ploch:

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 - viz vzorové příčné řezy.

f) zásady odvodnění :

Odvodnění zpevněných ploch je do uličních kanalizačních vpustí na stávající komunikaci.

g) dopravní značky :

Vodorovné i svislé dopravní značky budou reflexní.

h) požadavky na postup výstavby :

- Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- Výkopové práce, zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Vytěžené materiály budou odváženy na skládku či k recyklaci. Vytěžená zemina odvezena na skládku.

- Zásypy výkopů musí být řádně zhutněny po vrstvách.

Příjezdová trasa je vedena po místních obslužných asfaltových komunikacích. Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení, které zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení. Přechodné dopravní značení a zábrany bude upravováno dle postupu výstavby.

Polohové vytyčení úprav je kótováno od stávajících objektů (domy, ploty a komunikace) i dle souřadnic v S-JTSK. V  konečných úpravách přilehlých ploch se provede rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy a osetí travním parkovým semenem.

i) vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení nebude použito.

j) přehled výpočtů a konstatování ..... :

Konstrukce zpevněných ploch je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací.

- řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

a)  Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbariérové. V místech vstupů na komunikace jsou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace ( parkoviště ).

b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :

Na parkovacích plochách se neřeší.

c)  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

V projektu nejsou použity akustické informace pro chodce, proto se neřeší vizuální

prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d)  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová  řešení :

V projektové  dokumentaci nejsou použity varovné pásy pro bezbariérová řešení pro chodce. Bezbariérový vstup na chodník zůstává v blízkosti parkoviště stávající – beze změny.

Technické  specifikace  a  standardy

- Podklad  ze  štěrkodrti   fr. 0 – 63mm   -   dle ČSN  736126

- Asfaltový  beton, obal. kamenivo  -   dle ČSN EN 13108-1

- Obrubník  betonový s opěrou  a  ložem z betonu,  rozm.15/25/100 cm a 8/25/50 cm (nebo 100 cm).

Obrubníky musí odolávat mrazu a musí být vyrobeny dle platných norem pro betonové výrobky z prostého betonu.

- Betonová dlažba tl. 60mm ( na vyspravení chodníku ) – vibrolisovaná, barva přírodní šedá s vymývaným povrchem.

Dlažba musí odolávat mrazu a rozmrazovacím prostředkům a musí mít pevnost v tlaku

min. 50 MPa, nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Záruka na daný materiál

- Uliční vpusti, kanalizační šachty – zůstávají stávající, beze změny.

ZÁVĚR - Upřesnění zásad funkčního a technického řešení :

Jedná se o rozšíření stávající zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily dle požadavku investora stavby. Je provedena studie tří řešení – var. „A“, var. „B“, var. „C“.

Zpevněná plocha je provedena z asfaltobetonu.

Byl proveden průzkum území s ohledem na podzemní inženýrské sítě – viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Jelikož nebyl proveden v daném území geologický průzkum - posudek - bylo provedeno posouzení vhodnosti konstrukce vozovky dle znalostí daného území projektantem akce. Výstavba je možná jen dodavatelskou formou. Technické a fyzikální údaje ( charakteristiky podloží ) - zemina, dynamický modul ani vodní režim není znám.

Zpevněná parkovací plocha pro kolmé stání je provedena dle požadavku investora stavby.

Zpevněná parkovací plocha  – technické parametry :

Zpevněná parkovací plocha slouží především pro parkování osobních automobilů majitelů přilehlých obytných domů. Jedná se převážně o kolmé stání. Rozšířená část parkoviště provedena ve třech variantách „A“, „B“, „C“.

Varianta „A“ určena pro 9 osobních automobilů a navazuje na stávající parkovací plochu. Na novém parkovišti je jedno místo určeno pro invalidní spoluobčany. Zpevněná parkovací plocha je provedena z asfaltobetonu. Parkovací plocha navazuje na stávající komunikaci a přilehlé parkoviště. Skladba je rozkreslena v dokumentaci. Zpevněná parkovací plocha zabírá plochu 300 m² - úprava však zahrnuje pouze plochu 216 m². Parkovací stání pro osobní automobily je šíře 2,50 metru ( pro invalidní spoluobčany šíře 3,75 metru – krajní stání, 3,50 metru vnitřní stání ) a délky 5,0 metru. Šířka přilehlé jízdní komunikace 6,0 metru, vzdálenost překážky min. 0,40 metru.

Bourací práce – kabely VO dány do chráničky, stožár VO přemístěn mimo parkoviště, demontáž silničních obrubníků, kácení 4 ks stromů. Stávající komunikace asfaltová bude upravena včetně příjezdu na novou parkovací plochu. V prostoru budoucího parkoviště vede ČEZ teplovod a veřejné osvětlení. Před započetím projektové dokumentace nutno nejdříve požádat ČEZ Teplárenskou o stanovení podmínek, za kterých lze parkoviště provést a o povolení prací v ochranném pásmu.

Varianta „B“ určena pro 11 osobních automobilů a navazuje na stávající parkovací plochu. Na novém parkovišti je jedno místo určeno pro invalidní spoluobčany. Zpevněná parkovací plocha je provedena z asfaltobetonu. Parkovací plocha navazuje na stávající komunikaci a přilehlé parkoviště. Skladba je rozkreslena v dokumentaci. Zpevněná parkovací plocha zabírá plochu 195 m². Parkovací stání pro osobní automobily je šíře 2,65 metru při najetí čelem auta k chodníku a při vyjíždění z parkovacího místa couváním ( pro invalidní spoluobčany šíře 3,75 metru – krajní stání, 3,50 metru vnitřní stání ) a délky 5,10 až 6,0 metru. Šířka přilehlé jízdní jednosměrné komunikace 4,25 metru, vzdálenost překážky min. 0,40 metru.

Bourací práce – pokácení 2 ks stromů, úprava stávající asfaltové komunikace, demontáž silničních obrubníků……………….VO zůstává beze změny.

Varianta „C“ určena pro 12 osobních automobilů a navazuje na stávající příjezdovou komunikaci. Na novém parkovišti je jedno místo určeno pro invalidní spoluobčany i. Zpevněná parkovací plocha je provedena z asfaltobetonu. Skladba je rozkreslena v dokumentaci. Zpevněná parkovací plocha zabírá plochu 217 m². Parkovací stání pro osobní automobily je šíře 2,60 a 2,50 metru ( pro invalidní spoluobčany šíře 3,75 metru – krajní stání, 3,50 metru vnitřní stání ) a délky 5,0 a 6,0 metru. Šířka přilehlé jízdní komunikace 5,0 metru a krajnice 1,20 metru, vzdálenost překážky min. 0,40 metru.

Bourací práce – demontáž silničních obrubníků u chodníku a zeleně, úprava stávající asfaltové komunikace………………. VO zůstává beze změny.

Konstrukční vrstva zpevněné parkovací plochy je provedena dle TP 146 a 170.

Veřejné osvětlení :

- VO zůstává beze změny, pouze u var. „A“ je nutné stožár veřejného osvětlení přemístit mimo parkoviště, provést úpravu kabelového vedení v zemi a kabelové vedení dát do plastové chráničky. Stožár veřejného osvětlení bude osazen nový, stávající demontován včetně betonové patky.

Na osvětlovacích stožárech osazena svítidla pro osvětlení komunikací s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené světelnými zdroji s minimálním měrným světelným tokem 115 lm/W. Svítidla jsou osazena na osvětlovacích stožárech s výložníky s vyložením 1m. Doporučená montážní výška svítidel je 8m. Umístění světelných zdrojů zůstává beze změny a je patrné z koordinační situace. Kabelové vedení VO včetně stožárů a svítidel je v majetku investora.

Kanalizační šachty :

Zůstávají na příjezdových komunikacích beze změny – viz zastavovací a koordinační situace.

Inženýrské sítě :

Inženýrské sítě zůstávají u var. „B“ i „C“ nedotčeny – beze změny. U var. „A“ v prostoru budoucího parkoviště vede ČEZ teplovod a veřejné osvětlení. Před započetím projektové dokumentace nutno nejdříve požádat ČEZ Teplárenskou o stanovení podmínek, za kterých lze parkoviště provést a o povolení prací v ochranném pásmu. Stožár veřejného osvětlení přemístit mimo parkoviště a provést úpravu kabelového zemního vedení. Kabel VO dát do plastové chráničky.

Před realizací parkoviště doporučuji přesné vytýčení inženýrských sítí, které se nachází v parkovišti a jeho bezprostřední blízkosti. Ostatní lampy VO zůstávají na místě – beze změny.

U var. „B“ nelze provést parkovací místa v plném rozsahu, došlo by ke snížení nivelety terénu nad rozvody kanalizace SčVK – viz koordinační situace, nedoporučuje se.

Zpevněná parkovací plocha :

Stavba zpevněné parkovací plochy se nachází v obci Bílina, katastrálním území Bílina, na části parcely číslo 937/58, 937/35, 937/36, 937/71 ( druh pozemku ostatní plocha – způsob využití ostatní komunikace, zeleň ).

Byl proveden průzkum území s ohledem na podzemní inženýrské sítě – viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace včetně výkresu koordinace ing. sítí. Při stavbě je nutné dávat pozor na stávající podzemní inženýrské sítě. Zemní práce lze započít až po provedeném vytýčení inženýrských sítí na daném území. Zemní práce jsou uvažovány ve III. a IV. třídě těžitelnosti v poměru 40:60 v tl. cca 500 mm. Upřesnění bude provedeno při provádění výkopových prací na stavbě. Zemina z výkopů bude odvezena na skládku. Vybouraný stavební materiál ( asfaltobeton, beton ) odvezen k recyklaci. Demontované silniční obrubníky odvezeny k recyklaci.

Stavba nikterak neomezí dopravní podmínky po místních komunikacích. Případný zábor území a dopravní značení bude řešit prováděcí stavební firma. Vjezd na stavbu bude po stávající příjezdové obslužné komunikaci.

Dále bylo provedeno částečně výškopisné a polohopisné zaměření daného území a stávajících zpevněných ploch.

Na území, kde se počítá s rozšířením parkovacích ploch a úpravy chodníku bude postupováno dle harmonogramu postupu výstavby zpracovaného dodavatelem stavby. Zpevněné parkovací plochy u var. „A“, „B“ i „C“ budou provedeny jako asfaltové.

Zpevněná parkovací plocha se bude provádět jako celek – bez etap.

Podélné profily, polohopisné uspořádání, sklony podélné i příčné jednotlivých částí zpevněných ploch jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace, blíže bude specifikováno v dalším stupni PD. Odvodnění bude u var. „A“ do kanalizačních vpustí na stávající komunikací a do terénu, u var. „B“ a „C“ do kanalizačních vpustí na stávající komunikaci. Jinak nelze v daném území provést. Zpevněná parkovací plocha je provedena pro provoz osobních automobilů s asfaltovým povrchem. Skladba je rozkreslena v dokumentaci.

Stávající parkoviště jsou provedena z asfaltobetonu a nová zůstávají beze změny s asfaltovým povrchem. Nové parkoviště navazuje na stávající a bude provedeno kompletní obnovou s asfaltovým povrchem i s podkladními skladbami. Niveleta parkoviště provedena tak, aby příčný spád byl směrem do terénu či komunikace a parkovací plocha navazovala na podélný spád komunikace. Tím je zabezpečen odtok dešťové vody do kanalizačních vpustí či do terénu. Spádování parkoviště je vyznačeno ve výkresové části. V dalším stupni PD bude provedeno podrobné výškopisné a polohopisné zaměření stávajících zpevněných ploch a zeleně.

Stavba parkoviště se bude provádět jako celek.

Všechny pracovní procesy musí být prováděny v souladu s platnými předpisy ( včetně technologických předpisů výrobců a dodavatelů materiálu ), ČSN a TP. Přesný technologický postup výstavby s pokládkou jednotlivých vrstev bude proveden dle uvážení dodavatele stavby. Stavba provedena zejména dle České technické normy ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110.

Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavby. Je provedeno kompletní odstranění části stávající konstrukce zpevněných ploch a ornice se zeminou. Ornice bude deponována na stavbě pro budoucí terénní úpravy, zemina odvezena na skládku. Dále provedeno upravení pláně a výkopů pro novou zpevněnou parkovací plochu, uložení silničních obrubníků do betonového lože, zhutnění pláně pod zpevněnou parkovací plochou a pod příkopem ( Edef.2 = 30 MPa ), provedení skladby podsypů se zhutněním pod zpevněnou parkovací plochou (Edef.2 = 90MPa). Pod parkovištěm provést položení podkladních vrstev včetně asfaltového betonu hrubozrnného ABH II. Po položení všech podkladních vrstev provést očištění povrchu nových i stávajících asfaltových ploch, provést živičný postřik spojovací asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2 a pokládku konečné vrstvy asfaltobetonu střednězrnného ABS II

Odvodnění asfaltové komunikace je do kanalizačních vpustí na stávající komunikaci. Po provedení zpevněných ploch je zapotřebí provést urovnání pláně a okolí na předepsanou výšku nivelety původního terénu svahováním. K tomuto účelu bude použita skrytá zemina v místě stavby. Tato část pozemku bude uvedena do původního stavu.

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PARKOVACÍ PLOCHY ASFALTOVÉ

V závorkách je uvedeno nové označení asfaltových obalovaných směsí.

Konstrukce zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily:

- asfaltový beton střednězrnný ABS II (ACO 11 )                 ČSN  EN 13108-1         40 mm

- postřik živičný spojovací asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2      ČSN 736129

- asfaltový beton hrubozrnný ABH II (ACL 16 )                   ČSN  EN 13108-1          60 mm

- posyp drobným drceným kamenivem 30 kg/m2

- štěrk frakce 32/63 ŠT……..Edef,2=90MPa                         ČSN 736126                 200 mm

- štěrkodrť frakce 0/63 ŠD                                                      ČSN 736126                 200 mm

celkem 500 mm

- upravená a zhutněná zemní pláň…………..modul přetvárnosti Edef.2=30MPa

Závěr :

Zpevněná parkovací plocha slouží pro parkování osobních automobilů obyvatel bytových domů v Bílině a je upravena tak, aby navazovala na stávající zpevněnou parkovací plochu či asfaltovou komunikaci a veřejné osvětlení.

E. Zásady organizace výstavby

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění:

Rozsah staveniště je dán rozsahem řešeného parkoviště, odvodnění do kanalizačních vpustí na stávající komunikaci či do terénu.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel :

Obvod staveniště je vymezen sousedními objekty, stávajícími parkovišti, komunikacemi a přilehlými pozemky – k.ú. Bílina.

Pozemky staveniště :

č. parc. 937/58     Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

č. parc. 937/35	    Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

č. parc. 937/36	    Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  dle katastru zeleň, dle skutečnosti ostatní komunikace

č. parc. 937/71      Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  ostatní komunikace

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) :    Předčasné užívání některých objektů není třeba.

- Možné napojení na zdroje (voda,el. energie, plyn, telekomunikace :

Napojení na zdroje se neuvažuje. Stavba bude prováděna mobilními strojními

mechanismy.

- Možnosti nakládání s odpady :

Přebytečná zemina odvezena na skládku a vybourané materiály budou odváženy

k recyklaci či na skládku a likvidovány dle příslušných předpisů o odpadech.

- Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy ) :

- Příjezdy na staveniště jsou vedeny po místních obslužných komunikacích.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí :

Ochrana staveniště bude provedena mobilním hrazením.

- Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných plochách souvisejících se staveništěm :

Příjezdová trasa je vedena po místních obslužných asfaltových komunikacích.

Během stavby není nutné přechodné dopravní značení, místní značení zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor s dodavatelem stavby bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků a objektů o termínu dopravních omezení. Přechodné dopravní značení a zábrany budou upravovány dle postupu výstavby.

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření :

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající i nové podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Je nutné vytýčit i domovní rozvody ing. sítí dle podkladů investora.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví :

Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb. Během stavby bude udržováno příslušné přechodné dopravní značení a výkopy budou náležitě ohrazeny.

G. Rozpočtová rozvaha

( pouze odhad ceny )

Varianta „A“ – cena celkem………………………………....550 000,-Kč

Varianta „B“ – cena celkem………………………………….430 000,-Kč

Varianta „C“ – cena celkem………………………………….480 000,-Kč

V ceně varianty „A“ není zahrnuta možná úprava teplovodu dle požadavku ČEZ Teplárenské. Jelikož však nedochází ke snížení nivelety terénu, projektant nepředpokládá navýšení ceny z tohoto důvodu.