# TECHNICKÁ SPECIFIKACE KAMER DO AUTA VČETNĚ NAHRÁVANÍ

SYSTÉM

Doba od zapnutí po zahájení záznamu: méně než 20 s

Režim ovládání: vzdáleně přes síť (3G / 4G / Wi-Fi)

VIDEO

Vstup: 4 kanály 720p30 nebo max. 2kanálový 1080p

Výstup: 2 kanály (1 výstup HDMI, 1 výstup CVBS)

Celkové zdroje: 4 kanály 720p / 120fps

Rozlišení záznamu: 1920 * 1080, 1280 * 720

Úložiště: Podpora úložiště SSD

NAHRÁVÁNÍ

Komprese videa: Video (H.264 nebo H.265)

Režim záznamu: automatické nahrávání, plánované nahrávání, záznam alarmu

Pre-recording: 0 ~ 60 minut

Post-recording: 0 ~ 30 minut

SÍŤ

Protokol: TCP / IP

WIFI: 802.11b/g/n

Komunikace: vestavěné 4G-LTE

Dual Streaming: konfigurovatelný obnovovací kmitočet s různým přenosovým kmitočtem pro nahrávání a živé vysílání přes 4G/WIFI

G-SENZOR

Podpora tříosé detekce pohybu

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Pevný disk: 2,5 "SATA SSD x 1 (min. 512GB)

USB 2.0 x 1

ROZHRANÍ

LAN: RJ-45 100M Ethernetový port

USB: USB 2.0 x1, pro myš nebo USB disk

SIM: Slot pro SIM x1

OSTATNÍ

Hodiny: synchronizace času s GPS (je-li k dispozici)

Ochrana napájení: ochrana proti přetížení, zkratu a přepólování

Reset: lze nastavit na výchozí tovární nastavení

Světelný indikátor: napájení, provoz, alarm, síťové připojení, 4G

Aktualizace firmwaru: vzdálený upgrade přes 4G nebo WIFI

PC SOFTWARE

Přenos obrazu prostřednictvím Wi-Fi nebo LAN do dohledového centra, možnost sledování až 36 kamer na jedné obrazovce v dohledovém centru, rozlišení min. 720p/30fps kompatibilní s OS Windows 10