Seznam příloh :

A. Průvodní zpráva, B. Souhrnné řešení stavby, C. Technická zpráva,

E. Zásady organizace výstavby

C. Stavební část - výkresy :

1)  Kopie kat. mapy, kopie kat. mapy se zákresem        ( M 1 : 8 000 : 1000 )

stávající stav :

2)  Zastavovací situace                                                   ( M 1 : 500 )

3)  Koordinační situace                                                   ( M 1 : 500 )

nový stav :

4)  Výškopisné a polohopisné zaměření                          ( M 1 : 250 )

5)  Zastavovací situace                                                    ( M 1 : 250 )

6)  Koordinační situace                                                    ( M 1 : 250 )

7)  Zemní práce – půdorys                                               ( M 1 : 250 )

8)  Zemní práce – řez I – I´                                              ( M 1 : 100 )

9)  Zemní práce – řez II – II´                                           ( M 1 : 100 )

10)  Zemní práce – řez III – III´                                         ( M 1 : 100 )

11)  Zemní práce – řez IV – IV´                                        ( M 1 : 100 )

12)  Situace – výškové uspořádání parkoviště                   ( M 1 : 250 )

13)  Detaily                                                                         ( M 1 : 100 : 10 )

F.  Doklady

G. Rozpočtová část

Akce :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY  V  AREÁLU

HNSP,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště

- Stupeň :   dokumentace pro stavební povolení a pro zadání stavby  ( DSP + DZS )

A. Průvodní  zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Technická  zpráva

E. Zásady organizace výstavby

Zpracováno dle vyhl. č.146/2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- Bílina,  leden 2021                                                  Vypracoval :  Josef Lagner

A. Průvodní  zpráva

- A.1.  Identifikační údaje

- Název stavby :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OSOBNÍ

AUTOMOBILY  V  AREÁLU  HNSP,  BÍLINA

SO 101 -  Parkoviště

Kraj                  :  Ústecký

Katastr. Území :  Bílina

b) Investor           :  Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- c) Zpracovatel dokumentace :

- Josef Lagner, Fügnerova 105/258, 418 01 Bílina – IČO 10453121

Ing. Tomáš Lagner, 5.května 94/45, 418 01 Bílina - IČO 07382618

- Ing. Jiří Lagner, Na Ohradě 441/II,  392 01 Soběslav -

ČKAIT: 0100109 - dopravní stavby

Ing. Marcela Lagnerová, 5.května 94/45, Bílina – ČKAIT: 041883

- d) Dodavatel stavby :  dle výběrového řízení

- Parcelní čísla, druhy a způsob využití dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

- -  vše katastrální území Bílina :

č. parc. 427/1     Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

č. parc. 427/4	  Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

A.2.  Základní údaje o stavbě

a) Stručný popis :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo rozšíření parkoviště - kolmých parkovacích stání a s tím spojenou úpravu přilehlého území.

- Povrchové odvodnění parkoviště je provedeno vsakováním do drenážní jámy a terénu.

Veřejné osvětlení zůstává stávající beze změny.

b) Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2021, dokončení 2021.

c) Vazby na regulační plány, územní plán ......:

Stavba není v rozporu s územním plánem.

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití:

- Zájmové území se nachází v areálu HNsP v Bílině. Staveništěm jsou plochy vedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.

e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí : Skrytá ornice zůstane částečně na stavbě pro úpravu terénu, zbylá část odvezena na mezideponii dle určení Města Bíliny. Vytěžená zemina odvezena na řízenou skládku odpadů. Betonové silniční obrubníky, zámková dlažba a betonová suť budou odváženy k recyklaci – stavba nebude mít negativní  vliv  na  životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi na pozemcích investora. Stavební práce budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby.

f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření – vztahy na dosavadní využití území a na ostatní plánované stavby :

- Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy.

- A.3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů:

- Katastrální mapa území

- Vyjádření správců inž. sítí a orgánů státní správy

- Polohopisné a výškopisné zaměření,  průzkum v místě a doměření

- Hydrogeologický posudek

- Projednání návrhu s investorem

A.4. Členění stavby:

SO 101 -  Parkoviště

A.5. Podmínky realizace stavby:

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Výkopové práce, zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň po zhutnění neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Skrytá ornice zůstane částečně na stavbě, zbylá část odvezena na deponii. Vytěžená zemina odvezena na řízenou skládku. Ostatní materiály budou odváženy na skládku. Polohové vytyčení úprav je kótováno od stávajících objektů (obrubníky, zdi, ploty a komunikace) i vytyčením v souř. systému JTSK. Výškové vytyčení je provedeno v relativní výškové úrovni od obrubníku parkoviště – viz Fix i od stávajícího parkoviště. Staveniště je dopravně napojeno z místní obslužné komunikace. Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení.

A.6.  Přehled budoucích vlastníků a správců:

Vlastníkem parkoviště a chodníku je město Bílina, správcem HNsP Bílina.

A.7.  Předávání částí stavby do užívání:

Postupné předávání částí stavby se nepředpokládá.

A.8.1.  Souhrnný technický popis stavby:

- SO 101 – Parkoviště

- Řešené parkoviště je navrženo pro osobní automobily. Komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými obrubníky o základní výšce 10cm (ČSN 736056 – pro převisy přes obrubníky).

- Parkovací místa jsou navržena kolmá. Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce min. 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací a parkovišť je uvažován z drenážní dlažby Ecoraster Bloxx, vjezd na parkoviště z betonové zámkové dlažby. Niveleta zpevněné plochy parkoviště kopíruje výškově niveletu terénu se sklonem 1,9% až 3,1% - výškové uspořádání parkoviště.

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (viz vzorové příčné řezy), dle doporučení výrobce systému a umožní pojezdy mechanismů údržby. Před realizací parkoviště je nutno uložit stávající kabel VO do kabelové chráničky. Při terénních pracích je nutné dbát na konečné spádování nivelety plochy pro zasakování dešťové vody do terénu. Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Kanalizační šachty se v parkovišti nenachází. Kabelové vedení VO včetně umístění osvětlení zůstává bez změny.  Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Na přilehlých plochách po provedených terénních úpravách a nad drenážní jámou bude rozhrnuta ornice a bude oseta travní parkovou směsí.

- SO 301 – Odvodnění komunikací a parkoviště – u stávajícího parkoviště beze změny.

Odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch je do terénu a vsakovací drenážní jámy.

- SO 401 – Veřejné osvětlení – VO zůstává beze změny.

Parkoviště je navrženo tak, aby do veřejného osvětlení nebylo zasahováno. Pouze při odkrytí pláně budou kabely dány do plastové chráničky. Umístění světelných bodů je patrné z koordinační situace.

- Základní údaje - výměry:

Parkoviště - drenážní dlažba Ecoraster Bloxx a betonová dlažba Best Klasiko – plocha:  1 030 m2   ohraničená silničními obrubníky ( stanoveno digitálně ze situace ). Z toho dlažba Ecoraster Bloxx 986 m² a Best Klasiko 44 m², barva světle šedá, oddělení parkovacích míst barvou červenou. Nové silniční obrubníky včetně obetonování 140 m´.

Stávající parkovací plocha ze zámkové dlažby bude upravena, jedno parkovací místo vynecháno a upraven příjezd na novou parkovací plochu.

Bourací práce – stávající plocha ze zámkové dlažby: 22 m2,  silniční obrubníky 18 m‘, přesazení 11 ks stromů.

Veřejné osvětlení - kabely VO dány do chráničky v délce 20 m´, VO zůstává beze změny.

Provedeno 36 nových parkovacích míst, jedno stávající parkovací místo zrušeno.

A.8.2. Technický popis jednotlivých objektů :

Pro parkování a odstavování osobních automobilů je navrženo celkem:

- 36 nových kolmých parkovacích stání.

Odvodnění povrchu je řešeno do drenážní jámy a terénu. Chodník – úprava stávající dlážděné plochy navazuje na parkoviště.

Veřejné osvětlení zůstává beze změny, kabelové vedení je dáno do chráničky. Umístění světelných bodů je patrné z koordinační situace.

A.9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření :

- Geologický, stavebně historický průzkum - nebyly prováděny. Hydrogeologický průzkum – byl proveden.

A.10.  Dotčená ochranná pásma:

- Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před prováděním všech prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru ( VO správce objektu ).

- A.11.  Zásahy stavby do území:

- Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru lesních pozemků.

- Stávající stromy v okolí stavby je třeba ochránit proti poškození – dle ČSN 839061. Menší vzrostlé stromy je zapotřebí přesadit.

- Budou prováděny zemní práce pro konstrukční skladbu parkoviště. V konečných úpravách přilehlých ploch se provede rozhrnutí a urovnání ornice a osetí travním parkovým semenem.

A.12. Nároky stavby na zdroje:

Nepředpokládají se. Stavba bude prováděna mobilními strojními mechanismy.

A.13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí :    Vytěžená zemina, silniční obrubníky, zámková dlažba a betonová suť budou odváženy na skládku – stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Skládky nového materiálu budou na staveništi. Stavební úpravy budou prováděny běžnou mechanizací v denní době, proto dokumentace neřeší ochranu proti hluku během stavby.

A.14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

Komunikace a parkoviště budou ohraničeny betonovými obrubníky zvýšenými o 10cm nad povrchem drenážní a betonové zámkové dlažby - dle ČSN 736110 a ČSN 736056.  Přechody přes komunikaci se v těchto místech nenachází, nejsou značeny.

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 a všechny umožní i pojezdy mechanizmů údržby.

Požární bezpečnost:

Z hlediska požární bezpečnosti nejsou na stavbu kladeny žádné požadavky. Zásah jednotek požární ochrany je umožněn po místních komunikacích. Staveniště je dopravně napojeno po stávajících místních obslužných komunikacích ( z komunikace ulice Bílinské – silnice 1.třídy číslo 13, navazující ulice Pražské – silnice 2.třídy číslo 257 šíře min.7,0 m a místní obslužné komunikace v areálu ). Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany mají zabezpečen průjezd šíře 3,5 metru – komunikace přiléhající k parkovišti je šíře 5,0 m. V místě stavby na parkovišti se podzemní hydranty nenachází. Tyto se nachází v areálu HNsP. Nástupní plocha pro požární techniku se v místě stavby nenachází – není určena. ( Pro přilehlý objekt HNsP o výšce do 12 metrů lze pro techniku požární ochrany využít zpevněnou pojezdovou asfaltovou plochu místní komunikace, nebo na zelené ploše před objektem, či před vstupem do objektu).

Stavebními pracemi nebude omezen průjezd požární techniky, resp. bude v souladu s § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění (dále jen "vyhláška o požární prevenci"), trvale volná průjezdná šířka komunikace nejméně 3 m. 
     V souladu s § 11 odst. 2 písm. e) vyhlášky o požární prevenci a čl. 12. 2. 1 ČSN 73 0802 bude při realizaci stavby zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest k okolním objektům tím, že skládky materiálů, deponie výkopů budou umístěny tak, aby byla 
dodržena vzdálenost alespoň 20 m od přístupové komunikace ke všem vchodům přilehlých objektů.

A.15. Další požadavky :

a)  Užitné vlastnosti ..... Konstrukce parkoviště je navržena pro provoz osobních automobilů s občasným pojezdem mechanismů údržby.

b) Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce min. 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Vodorovné dopravní značení - V10f a svislé dopravní značení IP 12. Přístupy na tato stání budou bezbarierové. V místech vstupů na komunikace ( parkoviště ) budou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace ( parkoviště ).

B. Souhrnné řešení stavby

B.1.– B.3.  -  viz výkres situace stavby.

B.4. Bilance zemních prací:

- Zemina z výkopů bude odvezena na skládku. V úpravách ploch určených k zatravnění bude provedeno rozhrnutí a urovnání ornice – ze skrývky zeminy zelené plochy staveniště.

B.5. Celkové vodohospodářské řešení:

Odvodnění zpevněných ploch – odvodnění nových zpevněných parkovacích ploch je na terén a do vsakovací drenážní jámy.

B.6. Bezbarierové užívání:

a) Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce min. 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbariérové. V místech vstupů na komunikace budou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace.

b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :

Na parkovacích plochách se neřeší.

c)  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

V projektu nejsou použity akustické informace pro chodce, proto se neřeší vizuální

prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d)  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová  řešení :

V projektové dokumentaci nejsou použity varovné pásy pro bezbariérová řešení pro chodce. Bezbariérový vstup na chodník zůstává v blízkosti parkoviště stávající – beze změny.

Specifikace rizik a možných příčin navýšení rozsahu prací při realizaci stavby:

Pokud nevyjde zkouška modulu přetvárnosti Edef.2=30MPa na zemní pláni, provede se úprava podloží či dohoda s projektantem o dalším postupu prací. Pokud zkouška na zemní pláni vyjde, není zapotřebí provádět další opatření.

Je možné, že rozvody elektro VO budou provedeny odlišně, nejsou nikde zakresleny a bude nutná dodatečná úprava dle skutečného provedení.

C. Technická  zpráva

- identifikační údaje

Název stavby :  ROZŠÍŘENÍ  PARKOVIŠTĚ  PRO  OS.  AUTOMOBILY

V  AREÁLU  HNSP,  BÍLINA

Investor :   Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina,

IČ 00266230

- stručný technický popis :

- SO 101 – Parkoviště - projekt

- Řešené parkoviště je navrženo pro osobní automobily. Parkoviště je ohraničeno betonovými obrubníky o základní výšce 10cm (ČSN 736056 – pro převisy přes obrubníky).

- Parkovací místa jsou navržena kolmá k přilehlé pojezdové ploše ( komunikaci ). Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce min. 3,5m pro vozidla tělesně postižených osob. Povrch komunikací i parkoviště je uvažován z plastové drenážní dlažby a ze zámkové betonové dlažby se základním jednostranným příčným sklonem 1,9% - 3,1% ( min. 1% ). Niveleta zpevněné plochy parkoviště kopíruje výškově niveletu terénu se sklonem 1,9% - 3,1% - výškové uspořádání parkoviště.

- Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 (viz vzorové příčné řezy) a umožní pojezdy mechanismů údržby. Před realizací komunikací je nutno uložit stávající kabely pod komunikacemi a parkovištěm do kabelových chrániček. Zejména se jedná o veřejné osvětlení. Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově, hloubkově i výškově vytyčit inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. Zemní práce – odkrytí zemní pláně je třeba provádět dle TP 146 mimo zimní období. Na přilehlých zelených plochách bude rozhrnuta ornice a oseta travní parkovou směsí.

- SO 301 – Odvodnění komunikací – beze změny

Odvodnění zpevněných ploch je do terénu a vsakovací drenážní jámy.

- SO 401 – Veřejné osvětlení – zůstává beze změny.

Veřejné osvětlení s osvětlovacími stožáry není nutné přemístit. Na osvětlovacích stožárech osazena svítidla pro osvětlení komunikací s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené světelnými zdroji s minimálním měrným světelným tokem 115 lm/W.

Svítidla jsou osazena na osvětlovacích stožárech s výložníky s vyložením 1m (dvě svítidla na jednom stožáru). Doporučená montážní výška svítidel je 8m. Umístění světelných zdrojů zůstává beze změny a je patrné z koordinační situace. Kabelové vedení VO včetně stožárů a svítidel je v majetku investora.

Technické údaje, popis zařízení VO - beze změny.

c) vyhodnocení podkladů :

Podkladem pro vypracování projektu byla kopie katastrální mapy, podrobné zaměření výškopisu a polohopisu zájmového území a hydrogeologický posudek.

d) vztahy parkoviště k ostatním objektům:

- Parkoviště bude prováděno společně s úpravou přilehlé zeleně.

e) návrh zpevněných ploch:

Konstrukční skladby zpevněných ploch jsou navrženy dle katalogů vozovek pozemních komunikací TP 146 a TP 170 - viz vzorové příčné řezy a dle doporučení výrobce drenážní dlažby.

f) zásady odvodnění :

Odvodnění zpevněných ploch je do terénu a vsakovací drenážní jámy.

g) dopravní značky :

Vodorovné i svislé dopravní značky budou reflexní ZTP IP 12 + V 10f.

h) požadavky na postup výstavby :

- Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru.

- Výkopové práce, zejména odkrytí zemní pláně, neprovádět v zimním období (od 1. listopadu do 31. března – dle TP 146) a dle potřeby odvádět vodu z výkopů podélnými drenážemi. Na odkrytou zemní pláň neprodleně zaválcovat podkladní konstrukční vrstvy. Vytěžené materiály budou odváženy na skládku či k recyklaci. Skrytá ornice částečně použita na zásypy a vyrovnání terénu v místě stavby, zbytek odvezen na deponii. Vytěžená zemina odvezena na řízenou skládku odpadů.

- Zásypy výkopů musí být řádně zhutněny po vrstvách.

Příjezdová trasa je vedena po místních obslužných asfaltových komunikacích a silnici 1.a 2. třídy. Během stavby bude udržováno příslušné schválené přechodné dopravní značení, které zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků o termínu dopravních omezení – není nutné parkoviště se nachází v areálu HNsP. Přechodné dopravní značení a zábrany bude upravováno dle postupu výstavby.

Polohové vytyčení úprav je kótováno od stávajících objektů (stávající parkoviště a komunikace) i dle souřadnic v S-JTSK. V  konečných úpravách přilehlých ploch se provede rozhrnutí a urovnání vhodné zeminy a osetí travním parkovým semenem.

i) vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení nebude použito.

j) přehled výpočtů a konstatování ..... :

Konstrukce zpevněných ploch je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací.

- řešení přístupu a užívání komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

a)  Na parkovacích plochách budou vyhrazena (dopravním značením vodorovným i svislým) parkovací místa o šířce min. 3,5 m pro vozidla tělesně postižených osob. Přístupy na tato stání budou bezbariérové. V místech vstupů na komunikace jsou chodníky snížené na +2cm nad povrchem komunikace ( parkoviště ).

b)  Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením :

Na parkovacích plochách se neřeší.

c)  Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením :

V projektu nejsou použity akustické informace pro chodce, proto se neřeší vizuální

prvky pro osoby se sluchovým postižením.

d)  Použití stavebních výrobků pro bezbariérová  řešení :

V projektové  dokumentaci nejsou použity varovné pásy pro bezbariérová řešení pro chodce. Bezbariérový vstup na chodník zůstává v blízkosti parkoviště stávající – beze změny.

Technické  specifikace  a  standardy

- Podklad  ze  štěrkodrti ( šrěrku )   fr. 32/63, fr 4/8 mm                      -  dle ČSN  736126

- Zámková betonová dlažba                                                                  -  dle ČSN  736131

- Drenážní dlažba plastová vyplněná betonovou dlažbou                     -  dle ČSN  736131

- Obrubník  betonový s opěrou  a  ložem z betonu,  rozm.15/25/100cm (nebo 50cm).

Obrubníky musí odolávat mrazu a musí být vyrobeny dle platných norem pro betonové výrobky z prostého betonu.

- Betonová dlažba tl. 80mm – vibrolisovaná, barva světle šedá s vymývaným povrchem, oddělení parkovacích míst barvou červenou. Dlažba musí odolávat mrazu a rozmrazovacím prostředkům a musí mít pevnost v tlaku  min. 50 MPa, nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Záruka na daný materiál.

- Uliční vpusti, kanalizační šachty – zůstávají stávající, beze změny.

ZÁVĚR - Upřesnění zásad funkčního a technického řešení :

Jedná se o rozšíření stávající zpevněné parkovací plochy pro osobní automobily z drenážní plastové dlažby s výplní betonovými dlaždicemi Ecoraster Bloxx dle požadavku investora stavby. Zpracovaná studie počítala s provedením zámkové betonové dlažby, která lépe vyhovovala invalidním spoluobčanům.

Zpevněná příjezdová plocha je provedena ze zámkové betonové dlažby.

Byl proveden průzkum území s ohledem na podzemní inženýrské sítě – viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Jelikož byl proveden v daném území hydrogeologický průzkum - posudek - bylo provedeno posouzení vhodnosti konstrukce komunikace a parkoviště dle posudku a znalostí daného území projektantem akce. Výstavba je možná jen dodavatelskou formou. Technické a fyzikální údaje

( charakteristiky podloží ) - zemina, dynamický modul, vodní režim – viz hydrogeologický posudek.

Zpevněná parkovací plocha pro kolmé stání je provedena dle požadavku investora stavby.

Zpevněná parkovací plocha  – technické parametry :

Zpevněná parkovací plocha slouží především pro parkování osobních automobilů zaměstnanců HNsP a pacientů. Jedná se o kolmé stání. Stávající parkoviště, které zůstává beze změny je rozšířeno o nová parkovací stání.

Rozšířené parkoviště určeno pro 36 osobních automobilů a navazuje na stávající parkovací plochu. Na novém parkovišti jsou čtyři místa určena pro invalidní spoluobčany. Zpevněná parkovací plocha je provedena z drenážní dlažby a vjezd ze zámkové betonové dlažby. Parkovací plocha navazuje na stávající komunikaci v areálu a přilehlé parkoviště. Skladba je rozkreslena v dokumentaci. Zpevněná parkovací plocha s vjezdem zabírá plochu 1030 m². Z toho drenážní dlažba na parkovišti 986 m² a betonová zámková dlažba vjezdu 44 m², barva světle šedá s vymývaným povrchem, oddělení parkovacích míst barvou červenou.  Nové silniční obrubníky včetně obetonování 140 m‘. Parkovací stání pro osobní automobily je šíře 2,80 metru ( pro invalidní spoluobčany šíře min. 3,75 metru – krajní stání, min. 3,50 metru vnitřní stání ) a délky 5,0 metru. Šířka přilehlé jízdní komunikace 6,0 metru, vzdálenost překážky min. 0,40 metru.

Bourací práce – stávající příjezdová plocha a jedno parkovací místo ze zámkové dlažby o výměře 22 m², silniční obrubníky 18,0 m´, přesazení 11 ks stromů……………….Kabelové vedení VO dát do plastové chráničky v délce 20 m´, VO zůstává beze změny.

Konstrukční vrstva zpevněné parkovací plochy je provedena dle TP 146 a 170.

Veřejné osvětlení :

- VO zůstává beze změny, kabelové vedení v zemi dát do plastové chráničky v délce 20 m´.

Na osvětlovacích stožárech osazena dvě svítidla pro osvětlení komunikací s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené světelnými zdroji s minimálním měrným světelným tokem 115 lm/W. Svítidla jsou osazena na osvětlovacích stožárech s výložníky s vyložením 1m. Doporučená montážní výška svítidel je 8m. Umístění světelných zdrojů zůstává beze změny a je patrné z koordinační situace. Kabelové vedení VO včetně stožárů a svítidel je v majetku investora.

Kanalizační šachty :

Zůstávají na příjezdových komunikacích beze změny.

Inženýrské sítě :

Inženýrské sítě zůstávají beze změny. Dle zjištění se v prostoru nachází pouze VO ve správě investora ( provozovatele ). Před realizací parkoviště doporučuji přesné vytýčení inženýrských sítí, které se nachází v bezprostřední blízkosti. Je nutné dát kabel VO do plastové chráničky, lampy VO zůstávají na místě.

Zpevněná parkovací plocha :

Stavba zpevněné parkovací plochy se nachází v obci Bílina, katastrálním území Bílina, v areálu HNsP, na části parcely číslo 427/1 a 427/4 ( druh pozemku ostatní plocha – způsob využití zeleň ).

Byl proveden průzkum území s ohledem na podzemní inženýrské sítě a hydrogeologický posudek – viz dokladová část, která je nedílnou součástí projektové dokumentace včetně výkresu koordinace ing. sítí. Při stavbě je nutné dávat pozor na stávající podzemní inženýrské sítě. Zemní práce lze započít až po provedeném vytýčení inženýrských sítí na daném území. Zemní práce jsou uvažovány ve III. a IV. třídě těžitelnosti v poměru 40:60 v tl. cca 650 mm. Upřesnění bude provedeno při provádění výkopových prací na stavbě. Zemina z výkopů bude pouze částečně použita pro terénní úpravy na stavbě, větší část odvezena na skládku či úpravu prostor pozemku HNsP. Vybouraný stavební materiál ( beton ) odvezen k recyklaci. Zámková betonová dlažba se silničními obrubníky odvezena k recyklaci.

Stavba nikterak neomezí dopravní podmínky po místních komunikacích. Případný zábor území a dopravní značení bude řešit prováděcí stavební firma. Vjezd na stavbu bude po stávající příjezdové komunikaci.

Dále bylo provedeno částečně výškopisné a polohopisné zaměření daného území a stávajících zpevněných ploch.

Na území, kde se počítá s rozšířením parkovacích ploch bude postupováno dle harmonogramu postupu výstavby zpracovaného dodavatelem stavby. Zpevněné parkovací plochy budou provedeny ze zámkové betonové dlažby.

Zpevněná parkovací plocha se bude provádět jako celek – bez etap.

Podélné profily, polohopisné uspořádání, sklony podélné i příčné jednotlivých částí zpevněných ploch jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. Odvodnění bude do terénu a vsakovací drenážní jámy. Zpevněná parkovací plocha je provedena pro provoz osobních automobilů s povrchem z drenážní dlaby Ecoraster Bloxx a vjezd z betonové zámkové dlažby. Skladba je rozkreslena v dokumentaci.

Stávající parkoviště jsou provedena z betonové zámkové dlažby. Nové parkoviště navazuje na stávající a bude provedeno kompletní obnovou s betonovým povrchem z betonové dlažby vkládané do plastového Ecorastru Bloxx i s podkladními skladbami. Vjezd na parkoviště je proveden kompletní obnovou z betonové zámkové dlažby. Niveleta parkoviště provedena tak, aby spád byl směrem do vsakovací drenážní jámy, terénu či komunikace a parkovací plocha navazovala na niveletu přilehlého terénu a podélný spád komunikace. Tím je zabezpečen odtok a vsakování dešťové vody do terénu. U vjezdu na parkoviště je odtok na stávající komunikaci. Spádování parkoviště je vyznačeno ve výkresové části. V projektu je provedeno podrobné výškopisné a polohopisné zaměření stávajících zpevněných ploch a zeleně.

Stavba parkoviště se bude provádět jako celek.

Všechny pracovní procesy musí být prováděny v souladu s platnými předpisy ( včetně technologických předpisů výrobců a dodavatelů materiálu ), ČSN a TP. Přesný technologický postup výstavby s pokládkou jednotlivých vrstev bude proveden dle uvážení dodavatele stavby. Stavba provedena zejména dle České technické normy ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110.

Postup výstavby bude upřesněn dodavatelem stavby. Je provedeno kompletní odstranění části stávající konstrukce zpevněných ploch a zeminy. Ornice bude deponována na stavbě pro budoucí terénní úpravy, zbylá část odvezena na deponii. Zemina odvezena na řízenou skládku odpadů. Dále provedeno upravení pláně a výkopů pro novou zpevněnou parkovací plochu, uložení silničních obrubníků do betonového lože, zhutnění pláně pod zpevněnou parkovací plochou ( Edef.2 = 30 MPa ). Na upravenou a zhutněnou plochu terénu provést položení podkladních štěrkových vrstev se zhutněním (Edef.2 = 70MPa) a pokládku drenážní dlažby na parkovišti a zámkové betonové dlažby na vjezdu. Drenážní betonová dlažba Bloxx hutněna vibrační deskou s gumovou podložkou.

Odvodnění drenážní dlažby je do terénu – zeleně a vsakovací drenážní jámy. Po provedení zpevněných ploch je zapotřebí provést urovnání pláně a okolí na předepsanou výšku nivelety původního terénu. K tomuto účelu bude použita skrytá ornice v místě stavby. Tato část pozemku bude uvedena do původního stavu.

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PARKOVACÍ PLOCHY BETONOVÉ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Konstrukce parkoviště :

- drenážní dlažba Ecoraster Bloxx                                           ČSN 736131-1               50 mm

- zámková betonová dlažba                                                      ČSN 736131-1               80 mm

- štěrk frakce 4/8 mm                                                               ČSN 736126                   50 mm

- štěrk frakce 32/63 mm……..Edef,2=70MPa                         ČSN 736126                 550 mm

- geotextilie filtrační netkaná 300 g/m² - provedena zespoda i z boku

celkem 650 mm

- upravená a zhutněná zemní pláň…………..modul přetvárnosti Edef.2=30MPa

Závěr :

Zpevněná parkovací plocha slouží pro parkování osobních automobilů v HNsP v Bílině pro personál a pacienty a je upravena tak, aby navazovala na stávající zpevněnou parkovací plochu či asfaltovou komunikaci a veřejné osvětlení.

E. Zásady organizace výstavby

- Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění:

Rozsah staveniště je dán rozsahem řešeného parkoviště, odvodnění do vsakovací drenážní jámy a terénu.

- Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel :

Obvod staveniště je vymezen sousedními objekty a oplocením přilehlých pozemků – k.ú. Bílina.

Pozemky staveniště :

č. parc. 427/1	  Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

- druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

č. parc. 427/4      Vlastník: Město Bílina,  Břežánská 50/4,  418 31  Bílina

druh pozemku:  ostatní plocha

způsob využití:  zeleň

- Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) :    Předčasné užívání některých objektů není třeba.

- Možné napojení na zdroje (voda,el. energie, plyn, telekomunikace :

Napojení na zdroje se neuvažuje. Stavba bude prováděna mobilními strojními

mechanismy.

- Možnosti nakládání s odpady :

Zemina z výkopů odvezena na skládku. Ornice částečně využita na úpravu terénu,

zbytek odvezen na mezideponii dle určení odboru investic Města Bíliny.

Vybourané materiály budou odváženy k recyklaci či na skládku a likvidovány dle

příslušných předpisů o odpadech.

- Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy ) :

- Příjezdy na staveniště jsou vedeny po silnici 2.třídy a místních komunikacích.

- Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí :

Ochrana staveniště bude provedena mobilním hrazením.

- Návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných plochách souvisejících se staveništěm :

Příjezdová trasa je vedena po silnici 2.třídy a místních obslužných asfaltových komunikacích.

Během stavby není nutné přechodné dopravní značení – stavba se nachází v areálu HNsP, místní značení zajistí dodavatel stavby. Staveniště bude ohrazeno kovovými zábranami a směrovými tabulemi dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. Investor s dodavatelem stavby bude v předstihu informovat vlastníky sousedních pozemků a objektů o termínu dopravních omezení. Přechodné dopravní značení a zábrany budou upravovány dle postupu výstavby.

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření :

Před prováděním všech zemních prací je nutno polohově i hloubkově vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě a práce v jejich blízkosti provádět dle podmínek jednotlivých správců a za jejich technického dozoru. V prostoru se nachází domovní rozvody ing. sítí – VO dle podkladů investora.

- Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví :

Při stavebních pracích je nutné dodržet ustanovení nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Při činnosti dvou a více dodavatelů na staveništi musí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č.309/2006 Sb. Během stavby bude udržováno příslušné přechodné dopravní značení a výkopy budou náležitě ohrazeny.

G. Rozpočtová část

Je proveden položkový rozpočet stavby včetně výkazu výměr – viz samostatný oddíl.