TECHNICKÁ SPECIFIKACE TĚLOVÉ KAMERY

# Hlavní

| LCD | min. 2.0” LCD screen, min. 320x240 |
| --- | --- |
| Image Sensor | min. 5MP |
| Zorný úhel (FOV) | min. 140º (FOV) |
| Paměť | min. 32GB, rozšiřitelná na 256GB |
| Mikrofon | vestavěný |
| Datový vstup | 1x USB pro nabíjení, komunikace s PC, upgrade firmwaru |
| Indikace | Nabíjení, videozáznam, zvukový záznam, fotografie, nečinnost – stav zjistitelný pohledem bez nutnosti manipulace s kamerou |
| GPS | integrovaný GPS modul |
| Wi-fi | integrovaná Wi-Fi |
| externí kamera | podpora pro externí kameru |
| Elektronická stabilizace obrazu | ano |
| Video/Audio streaming | Přenos obrazu prostřednictvím Wi-Fi do dohledového centra, možnost sledování až 36 kamer na jedné obrazovce v dohledovém centru, rozlišení min. 1080p/30fps |
| Šifrování dat | AES256 |

# Video/audio

| Video nahrávání | min. 2560x1440p |
| --- | --- |
| Video formát | H.265 |
| Snímková frekvence | 30fps a 60fps dle rozlišení |
| Pre-record/Post-record | min. 10s, nastavitelné |
| Doba nahrávání | 1080p30 nahrávání – min. 14hod |

# Provoz, signalizace

| LED | Automatické přepínání, IR přísvit, vysoce výkonná LED, polohování laserem, blesk |
| --- | --- |
| Noční vidění | min. 10 metrů s viditelným obrazem tvaru |
| IR přísvit | Automaticky |
| Čas spuštění | Méně než 6s od zapnutí kamery po nahrávání |
| Nastavení parametrů | Nabídka LCD (Zobrazit a zaznamenat datum / čas, ID zařízení, ID uživatele |

# Mechanické parametry

| Baterie | Min. 4200 mAh nebo ekvivalentní superkapacitor ( min. 14 hodin provozu v Pre-record stavu), min. 24 hodin ve „stand-by“ módu |
| --- | --- |
| Krytí | Min. IP66 |

Kamery musí být plně kompatibilní se stávající dobíjecí a dokovací stanicí, typové označení ViPRO PDS03 nebo musí být součástí dodávky vlastní dokovací stanice splňující tato kritéria:

- Funkce

| Sběr dat | Automatický sběr dat |
| --- | --- |
| Nahrávání dat | Automatické a okamžité nahrávání dat |
| Vyprázdnění dat | Automatické vyprázdnění dat v kameře |
| Správa kamery | Správa a nastavení parametrů kamery |
| Kalibrace času | Automatická synchronizace / kalibrace času |
| Správa práv | Nastavení přístupových práv |

Funkce dokovací stanice detailně

| Synchronizace času | Automatická synchronizace času |
| --- | --- |
| Vyprázdnění dat | Po nahrání dat je úložný prostor kamery vyprázdněn. |
| Vysokorychlostní nahrávání | Současně můžete nahrávat (ukládat) alespoň 8 plných 32GB kamer. |
| Sběr dat | Automatické vyčítání kamer pro důkazní potřeby včetně času a data, čísla kamery, čísla uživatele, zbývající paměti, zbývajících informací o baterii. |
| Správa zařízení, uživatelů a dat | Správci mají právo přidávat k jednotlivým účtům informace, upravovat, mazat operace. Běžní uživatelé nemají toto povolení. |
| Provozní deník | Všechny operace mají provozní protokol. |
| Úložný prostor | Dokovací stanice automaticky vyhledá určené místo pro ukládání dat. |
| Přeplnění úložného prostoru | Automatické odmazávání starých dat při dosažení kapacity úložného prostoru |
| Stav úložného prostoru | Informace o situaci úložného prostoru je uživatel informován na displeji. |
| Zabezpečení souborů (mazání a export) | Pouze správce má oprávnění k mazání datových souborů v zařízení pro správu dat. Běžný uživatel tato oprávnění nemá, ale může provádět export celého nebo části záznamu. |