Technická specifikace

v rámci otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Pracovní vozidlo s příslušenstvím“

Systémové číslo zakázky: P21V00000190

Obchodní název účastníka:      	……………………………………………………………...

Sídlo / Místo podnikání:	………………………………………………………………

IČ / DIČ:	……………………………………………………………...

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za účastníka a její funkce:	……………………………………………………………...

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodávka pracovního vozidla se sklopnou korbou a příslušenstvím – sněhová radlice, sypač vozovky, čelní zametací kartáč. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční, roku výroby min.2021.

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 79 odst. 2 formou požadavků na výkon a funkci pracovního vozidla.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Vymezení požadavku dle parametrů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Splnění požadavku (ANO – NE) | Uveďte skutečnou hodnotu - parametr |
| Základní parametry vozidla |  |  |
| Technická specifikace podvozku: |  |  |
| pohon všech kol (4 x 4) |  |  |
| pohon přední nápravy odepínatelný |  |  |
| přední náprava nezávislé zavěšená s vinutými pružinami, zadní náprava pevná s listovými pružinami |  |  |
| uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |  |  |
| komunální pneumatiky 225/75 R 16 pro celoroční provoz (M+S) jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneumatiky) |  |  |
| plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost zametání nižší než 1,5 km/h |  |  |
| vznětový motor o výkonu min. 55 kW |  |  |
| motor vodou chlazený |  |  |
| přejezdová rychlost min. 80 km/h |  |  |
| krátký rozvor náprav max. 2 500 mm |  |  |
| šířka vozidla max. 1 650 mm |  |  |
| výška stroje max. 2 200 mm |  |  |
| nosnost obou z náprav minimálně 2,3 t |  |  |
| legislativní celková hmotnost do 3,5 t – kategorie SS |  |  |
| sklápěcí kabina, plastové nerezavějící opláštění kabiny |  |  |
| kabina dvoumístná – sedadla podélně i výškově nastavitelné |  |  |
| potahy sedadel |  |  |
| vytápění kabiny od vodního chladícího systému motoru |  |  |
| výfuk vozidla vyvedený nahoru za kabinou |  |  |
| palivová nádrž z nerezavějícího materiálu o objemu min. 90 litrů s uzamykatelným víčkem |  |  |
| elektronická regulace pracovních otáček a tempomat |  |  |
| synchronizovaná převodovka s redukcí – min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět |  |  |
| zapínání redukce elektrické spínačem v kabině |  |  |
| servořízení s posilovačem pro snadné ovládání |  |  |
| na všechna 4 kola kotoučové brzdy s posilovačem účinku |  |  |
| systém ABS s elektronickou kontrolou trakce |  |  |
| odpojovač baterie |  |  |
| střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety pro práci s čelně neseným příslušenstvím – zapsané v technickém průkazu (dále jen „TP“) |  |  |
| maják u kabiny oranžové barvy – zapsaný v TP, montáž na výsuvný stojan tak, aby při zasunutí nepřevyšoval střechu kabiny (nebude zvyšovat průjezdnou výšku) |  |  |
| ochranný nástřik (přídavná konzervace) rámu vozidla |  |  |
| zakládací klín připevněný na vozidle |  |  |
| vpředu připojení k odtažení vozidla |  |  |
| čelní upínací deska se zvedacím zařízením pro přední nástavby |  |  |
| autorádio s funkcí HF Bluetooth, reproduktory |  |  |
| barva kabiny oranžová RAL 2011 |  |  |
| varovné reflexní červenobílé pruhy a ostatní výstražné označení dle platné legislativy |  |  |
| povinná výbava vozidla – zvedák, klíč na kola, lékárnička, reflexní vesta, sada žárovek, výstražný trojúhelník |  |  |
| plnohodnotné rezervní kolo – volně ložené |  |  |
| korba kovová – třístranný sklápěč |  |  |
| zvýšené čelo korby |  |  |
| hydraulický systém pro pohon nástaveb: |  |  |
| - čerpadlo namontováno na nezávislém vývodu z motoru – funkce za jízdy a řazení |  |  |
| - náhon čerpadla elektricky odepínatelný spínačem z kabiny za účelem odpojení při přejezdech |  |  |
| - průtok min. 80 l/min., tlak min. 200 barů, silová hydraulika vyvedena dopředu k upínací desce (pohon odmítacího kartáče) i dozadu za kabinu (pohon sypače) |  |  |
| - nádrž na hydraulický olej z nerezavějícího materiálu o objemu min. 70 l se zpětným filtrem a ukazatelem stavu |  |  |
| - výkonný chladič hydraulického oleje |  |  |
| - systém dopředu vyveden s následujícími funkcemi: - zvedání a spouštění, - pevná a plovoucí poloha, - stranové přetáčení – dva směry |  |  |
| - ruční nouzové ovládání pro všechny funkce |  |  |
| - spínač v kabině pro uvolnění tlaku v rychlospojkách pro snadné připojení nástaveb |  |  |
| Sypač vozovek: |  |  |
| objem zásobníku min. 1,2 m3 |  |  |
| zásobník vyroben z oceli s antikorozní povrchovou úpravou |  |  |
| pohon sypače od hydrauliky komunálního vozidla |  |  |
| výklopné rozmetadlo z nerezavějící oceli |  |  |
| funkce Stop a GO |  |  |
| rozsah dávkování 1–300 g/m2 |  |  |
| šířka posypu0,5–6 m |  |  |
| hmotnost prázdné nástavby max. 495 kg |  |  |
| odklopná střecha zásobníku |  |  |
| ochranné síto zásobníku |  |  |
| odstavné nohy |  |  |
| osvětlení prostoru rozmetadla |  |  |
| výstražný maják |  |  |
| barva oranžová RAL 2011 |  |  |
| Sněhová radlice |  |  |
| odklízecí šířka min, 1700 mm |  |  |
| čelní štít odpružený |  |  |
| připojení hydraulického obvodu k nosiči pomocí rychlospojek |  |  |
| odklízená vrstva sněhu min. 300 mm |  |  |
| hmotnost max. 105 kg |  |  |
| gumové břity |  |  |
| barva oranžová RAL 2011 |  |  |
| Čelní zametací kartáč |  |  |
| celková délka 1050 mm |  |  |
| celková šířka 1940 mm |  |  |
| celková výška (bez majáku) 700 mm |  |  |
| úhel natočení (°)+/- 30 |  |  |
| hmotnost 170 kg |  |  |
| průměr kartáče 500 mm délka kartáče 1900 mm |  |  |
| otáčky kartáče 1/min 0-300 potřebný průtok hydraulického oleje L/min 0-50 |  |  |
| maximální tlak 200 bar |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Bílině dne ……………….

…………………………………………

podpis oprávněného zástupce účastníka

(razítko)