KAREL KOTYZA - projekční kancelář - DOPRAVNÍ STAVBY

IČO 12051055

Raisova 2574/12, 415 01 Teplice,  mobil 778548244

Název stavby (akce):

BÍLINA – OPRAVA PLOCH

Ucelená část (stavební objekty):

101 – OPRAVA PLOCH U GARÁŽÍ

102 – OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

Projektová dokumentace obsahuje:

Textová část

A.1.Technická zpráva..........................................................................…..stránky 2 až 3

Výkresová část

C.3.Celkový situační výkres (P.SP)………měřítko 1 : 500................………….....4 A4

C.4.Charakteristické příčné řezy.…………měřítko 1 : 25…………………………..A3

Místo stavby: P.p.č. 907/1, 907/12, 907/24, 927/1, 927/74, 927/75 – k.ú.Bílina

P.p.č.937/41, 937/54 – k.ú.Bílina

Stavebník (investor): Město Bílina,

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Místně příslušný stavební úřad: Městský úřad Bílina

Hlavní projektant akce: PS projekty spol. s r.o.

Revoluční 5 415 01 Teplice

Číslo zakázky dopravní části: 717/2019

Datum: 02/2019

Stupeň projektové dokumentace:

Paré č.:  ..................

1.Investiční záměr:

Stavebník plánuje opravu stávajících zpevněných ploch u řadových garáží umístěných nad panelovými domy v prostoru jižně a jihovýchodně od ulice Karla Čapka v Bílině.

Akce je rozdělena na dva stavební objekty:

SO 101 Oprava ploch u garáží, která je umístěna na p.p.č.907/1,907/12,907/24,927/1,927/75 a 927/74 mezi řadovými garážemi ve „vrchním patře“.

SO 102 Oprava příjezdové komunikace, která je umístěna na p.p.č.937/54 a v menším rozsahu i na p.p.č.937/41 (= parkoviště, výhybna vozidel).

Úsek mezi SO101 a SO 102 ve stavební délce cca 40 m nebude upravován.

2.Popis stávajícího stavu a jeho zhodnocení:

2.1.Prostranství mezi garážemi (…14 boxů na severním okraji a 23 boxů na jižním okraji) má nepravidelný tvar.. Garáže byly s velkou pravděpodobností vybudovány „svépomocí“, nekoordinovaně v několika výstavbových etapách.

Způsob vybudování se zjevně projevuje v mnoha nedostatcích v prostorovém, zejména výškovém uspořádání. Požadovaná dokonalá náprava komunikací je v principu nereálná.

Zásadním nedostatkem je absence dešťové kanalizace – srážkové vody volně stékají do nižších poloh, zčásti se vsakují do sousedících nezpevněných ploch ale v podstatném rozsahu pochopitelně zaplavují i zpevněné plochy nedávno rekonstruované u dalších řadových garáží ve „spodním patře“.

Problematika srážkových vod nebude v nyní zpracovávaném projektu řešena komplexně (…tj.návrhem a následným vybudováním dešťové kanalizace) ale pouze částečně – tak, že se sníží pravděpodobnost zatékání do 14 boxů na severním okraji rekonstruované zpevněné plochy.

2.2.Příjezdová komunikace navazuje na místní obslužnou komunikaci – ulici „Litoměřickou“ v téměř kolmé stykové křižovatce. Kryt z cementobetonu je sice funkční ale je poškozen nejspíše dlouhodobým zanedbáváním údržby. Odvodnění je vyřešeno žlabem umístěným podél vozovky, který má zamezit stékání srážkových vod k odpočinkovým plochám u blízkých bytových domů.

2.3.Stávající svislé dopravní značení v připojení na ulici „Litoměřickou“ se ponechá.

2.4.Stávající veřejné osvětlení bude ponecháno. V této souvislosti se upozorňuje na nutnost identifikovat trasy v zemi uložených elektrických kabelů (…které slouží nejen pro veřejné osvětlení ale i pro elektroinstalace uvnitř garáží) – zařízení je třeba ochránit dle požadavků a pokynů správce. Nepředpokládají se překládky kabelů, i když při hloubení kynety pro novou vozovku nelze vyloučit kontakt vzhledem k neidentifikované hloubce uložení – záležitost by musela být řešena mimo rámec této projektové dokumentace.

3.Navrhované řešení:

SO 101:

Stávající zpevnění (zčásti cementobetonové „rampy“ před vjezdovými vraty do garážových boxů, převážně nekvalitní živičné kryty) se odstraní, vytěžené materiály se naloží a odvezou se k trvalému uložení na skládky nebo k dalšímu zpracování v recyklačním centru. Nové rampy před vjezdy do garáží budou vyspádovány směrem od vjezdů a budou součástí nové asfaltové povrchové úpravy manipulační plochy mezi garážemi.

Vyhloubí se kyneta pro novou silniční konstrukci, vytěžený materiál (= zemina, včetně štěrků a sutí pod stávajícími kryty) se naloží a odveze na trvalou skládku k uložení – jedná se o odkopávky a prokopávky v hor.4, neexistují násypy, s využitím na této stavbě nelze počítat.

Navrhuje se osvědčená konstrukce dle TP 170, viz Katalogový list  D1-N-2 pro TDZ VI a předpokládané podloží P III ve složení:

Asfaltový beton střednězrnný, třída II, tl.40 mm (ABSII-40)……………………………40 mm

Podklad z kameniva obaleného asfaltem, třída I, tl.50 mm (OKSI-50)………………….50 mm

Podklad ze štěrkodrtí, vrchní vrstva (ŠD-150)………………………………………….150 mm

Podklad ze štěrkodrtí, spodní vrstva – plošná drenáž (ŠD-150)………………………..150 mm

Celkem…………………………………………...……………………………………..390 mm

Účinkům promrzání a jarního tání lze čelit zřízením konsolidační vrstvy ze štěrkopísku, zahliněných štěrkodrtí nebo sutí v tloušťce min.200 mm – od tohoto opatření lze upustit pokud se stavebník smíří s možným snížením životnosti silniční konstrukce. Zemní pláň je třeba zhutnit na hodnotu min.30 Mpa. Pokud se nepodaří dosáhnout požadované hodnoty, je třeba přistoupit k nápravným opatřením – např. zřízení konsolidační vrstvy, viz výše.

V ploše se zřídí úžlabí k usměrnění odtoku srážkových vod – od podlah garáží na severním okraji plochy bude příčný sklon min.3%, jak je zřejmé z příčného řezu A-A´.

Úžlabí se vyvede do mezery mezi garážemi na p.p.č.927/29 a p.p.č.927/30 – tedy v podstatě jako doposud, jiné řešení není možné.

SO 102:

Stávající žlab podél komunikace se odstraní a bude sestaven nový odvodňovací žlab betonový tzv. žlabovka.

Stávající zpevnění se ponechá jako podklad pro nový silniční kryt, rovněž stávající způsob odvodnění bude zachován.

Povrch stávající vozovky se důkladně očistí (….smetením prachu, odhrnutím bláta, dle konkrétní potřeby i omytím s použitím kropícího vozu).

Aplikuje se postřik živičný spojovací v množství 0,70 kg/m2 asfaltu.

Nový kryt se provede ve dvou vrstvách:

- Podklad z kameniva obaleného asfaltem, třída I, tl.50 mm – nepředpokládá se vyrovnávání nerovností stávajícího povrchu protože v daném případě by bylo takové řešení nadbytečné vzhledem ke způsobu využívání komunikace.

- Asfaltový beton střednězrnný, třída II, tl.40 mm.

V Teplicích, 06.02.2019                                                                                      Karel Kotyza