Technická specifikace

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Multifunkční stroj pro zametání a zimní údržbu“

Systémové číslo zakázky: P21V00000222

Obchodní název účastníka:      	……………………………………………………………...

Sídlo / Místo podnikání:	………………………………………………………………

IČ / DIČ:	……………………………………………………………...

Osoba oprávněná jednat 
jménem či za účastníka a její funkce:	……………………………………………………………...

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodávka multifunkčního stroje pro zametání a zimní údržbu. Včetně čelního odmetacího kartáče, sypače a sněhové radlice. Stroj včetně příslušenství musí být nový, nepoužitý a plně funkční.

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 79 odst. 2 formou požadavků na výkon a funkci pracovního vozidla.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborného navrhovaného řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Technický popis multifunkčního stroje: |  |  |
| Pohon plně hydrostatický na všechny kola 4x4 | ANO |  |
| Hydraulické kloubové řízení | ANO |  |
| Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídícím blokem a variabilním rozdělením zátěže mezi rotační nástroje | ANO |  |
| 2 hydraulické okruhy,1 vpředu a 1 vzadu | ANO |  |
| Hydraulický okruh vpředu | min.27 l při 195 bar |  |
| Hydraulický okruh vzadu | min.28 l při 195 bar |  |
| Rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 150 mm | ANO |  |
| Výška stroje při sklopení majáku | max. 1 980 mm |  |
| Šířka vozidla bez zrcátek | max. 1 100 mm |  |
| Celková délka stroje se zametací jednotkou | max. 3 750 mm |  |
| Celková přípustná hmotnost zametače | max. 2 250 kg |  |
| Pohotovostní hmotnost zametače | max. 1 700 kg |  |
| Dieslový motor o výkonu | min. 27 kW |  |
| Zdvihový objem motoru | min. 1 600 ccm |  |
| Objem palivové nádrže | min. 40 l |  |
| Emisní limit motoru dle platné normy | ANO |  |
| Přejezdová rychlost plynule regulovatelná | min. 0 – 25 km/hod |  |
| Pracovní rychlost | min. 0 – 24 km/hod |  |
| Poloměr otáčení vnitřní | max.700 mm |  |
| Mechanická parkovací brzda | ANO |  |
| Prosklená kabina pro jednu osobu s dobrým výhledem na všechny strany | ANO |  |
| Vytápění a klimatizace v kabině, průduchy vzduchu nahoře i na nohy obsluhy | ANO |  |
| Celoprosklené dveře na obou stranách | ANO |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem | ANO |  |
| Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy | ANO |  |
| Couvací světlo a akustický signál (vypínatelný) | ANO |  |
| Nastavitelný sloupek řízení | ANO |  |
| Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a oranžový maják | ANO |  |
| Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče | ANO |  |
| Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladící kapaliny, indikace min. stavu paliva | ANO |  |
| Pneu 23 x 8.50-12 | ANO |  |
| Rezervní kolo 23 x 8.50-12 | ANO |  |
| Rádio | ANO |  |
| Zadní kamera | ANO |  |
| Barva stroje oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Zakládací klín připevněný na vozidle | ANO |  |
| Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný | ANO |  |
| Objem zásobníku | min. 600 l |  |
| Užitečná hmotnost zásobníku | min. 500 kg |  |
| Sklopná stupačka pro lepší kontrolu zásobníku a zadní gumové nárazníky | ANO |  |
| Vyklápění zásobníku na smetky přes hranu výšky | min. 140 cm |  |
| Zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu min. PM 2,5/PM 10 – čtyři hvězdy | ANO |  |
| Krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici, vedená středem pod kabinou | ANO |  |
| Průměr sací šachty | min. 180 mm |  |
| Sací hubice o šíři | min. 550 mm |  |
| Vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti | ANO |  |
| Klapka pro nasátí větších nečistot, ovládaná z kabiny | ANO |  |
| Sací hubice pružně zavěšená, v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech | ANO |  |
| Přední přimetací jednotka dvoukartáčová | ANO |  |
| Přední přimetací kartáče o průměru min. 700 mm s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny | ANO |  |
| Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu | ANO |  |
| Maximální šíře zametání | min. 1 800 mm |  |
| Výkonná hydraulicky poháněná sací turbína s možností regulace otáček a s přípojkou vody pro vyčištění | ANO |  |
| Sací výkon turbíny | min. 4 500 m3/hod |  |
| Systém zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou kartáčích | ANO |  |
| Zásobník na čistou vodu z plastu o objemu | min. 150 l |  |
| Zásobník na „recyklovanou“ vodu ve dně zásobníku na smetky o objemu | min. 120 l |  |
| Ruční sací hadice použitelná z obou stran vozidla, délka | min. 3,5 m |  |
| Vysokotlaké mycí zařízení napájené ze zásobníku čisté vody o výkonu | min. 15 l /min. 130 bar |  |
| Hadice o délce | min. 10 m |  |
| Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany a vozíky součástí dodávky | ANO |  |
| Přestavba nástaveb stroje na jiné nasazení bez požití nářadí v jednom pracovníkovi | ANO |  |
| Možnost připojení sekací nástavby (sekačky) na přední závěs, výměnou za zametací jednotku, se sběrem do zásobníku na smetky (bez nutnosti výměny zásobníku) | ANO |  |
| Nástavby pro zimní údržbu: |  |  |
| Sněhová radlice rovná |  |  |
| Odklízecí šíře | min. 110 cm |  |
| Celková délka | max. 125 cm |  |
| Odpružení čelního štítu | ANO |  |
| Výstražné červené praporky | ANO |  |
| Gumové břity | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Sypač vozovek |  |  |
| Objem zásobníku | min. 0,20 m3 |  |
| Pohon sypače hydraulicky od nosiče | ANO |  |
| Regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině obsluhy | ANO |  |
| Umístění v prostoru korby | ANO |  |
| Výklopné rozmetadlo a zadní šachta | ANO |  |
| Odklopná střecha zásobníku | ANO |  |
| Výstražné reflexní pruhy | ANO |  |
| Ochranné síto zásobníku | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |
| Výstražný maják | ANO |  |
| Pracovní osvětlení rozmetadla | ANO |  |
| Odstavné nohy (sada) | ANO |  |
| Funkce STOP a GO | ANO |  |
| Čelní odmetací kartáč |  |  |
| Pracovní šíře | max. 130 cm |  |
| Pohon hydraulicky od nosiče | ANO |  |
| Zimní výplet | ANO |  |
| Přední kryt proti přeletu | ANO |  |
| Barva oranžová RAL 2011 | ANO |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

V Bílině dne ……………….

…………………………………………

podpis oprávněného zástupce účastníka

(razítko)