TECHNICKÉ PODMÍNKY

Název VZ: „Dodávka multifunkčního svozového vozidla pro podzemní kontejnery“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení v souladu s § 48 odst. 2 ZZVZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s vyklápěčem nádob a hydraulickým nakládacím jeřábem. Jedná se o multifunkční zařízení, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční.

Maximální rozměrové parametry vozidla: 	max. šíře 2550 mm a délka max. 11 000 mm (parametr je limitní s ohledem na potřebu průjezdu v omezeném prostoru).

|  | ANO/NE | MJ | Hodnota |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podvozek (uvést značku a typ):……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třínápravový podvozek s pohonem 6x2, komunální provedení, technická celková hmotnost min. 26 000 kg |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| Podvozek s přípravou pro vozidlo na svoz odpadů dle EN 1501-1+A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvor mezi PN a I. ZN vhodný pro nabízenou nástavbu a HNJ, max. však 4500 mm |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| Konfigurace podvozku 6x2, první a poslední náprava řiditelná, prostřední náprava hnací |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poslední náprava řiditelná ve všech jízdních režimech |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samočinný systém řazení - automatická nebo automatizovaná převodovka bez nutnosti volby stupňů řidičem, pro jízdu při zhoršených podmínkách musí být zajištěna možnost manuálního řazení stupňů a režim s vyšším jízdním výkonem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Převodovka min. 12 stupňová |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Řídící software převodovky pro vozidlo pro svoz odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieselový motor splňující Euro 6e |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkon min. 324 kW |  | kW |  |  |  |  |  |  |
| Kroutící moment min. 2250 Nm |  | Nm |  |  |  |  |  |  |
| Vyhřívání palivového filtru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úplné oddělení hydraulických okruhů lisovací nástavby a HNJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup z motoru po pohon lisovací nástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výstup z převodovky pro pohon HNJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parabolická listová pera PN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneumatické pérování zadních náprav |  | l |  |  |  |  |  |  |
| Technické zatížení PN min 9 000 kg |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| Technické zatížení I.ZN min. 10 000 kg |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| Technické zatížení II. ZN min. 9 000 kg |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| Podvozek osazen pneumatikami pro regionální provoz (region střední a severní Evropa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr pneu PN a II. ZN 385/65 R 22.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr pneu I. ZN (hnací) 315/80 R 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezervní kolo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneu hnací nápravy M+S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzávěrka diferenciálu hnací nápravy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektronický omezovač rychlosti min 90 km/h |  | km/h |  |  |  |  |  |  |
| Tempomat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sání vzduchu vzadu za kabinou, zvýšené |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzduchový kompresor, 2 válce, 720 ccm, s úsporným systémem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výfuk na boku vpravo, vývod na dně (ne nahoru nad kabinu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kotoučové brzdy na všech kolech |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastávková brzda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvuková signalizace zpětné jízdy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vysoušeč vzduchu vyhřívaný |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS, ASR, ESP, předepsané asistenční systémy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitální tachograf |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palubní počítač v CZ, barevný displej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klimatizace s automatickou regulací |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radio s handsfree a bluetooth, s USB, barevný displej min. 5´ |  | palce |  |  |  |  |  |  |
| Zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektricky ovládaná okna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabina třímístná, odpružená, střední |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sedadlo řidiče s bederní opěrkou, vyhřívané, s opěrkami rukou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 jednotlivá sedadla pro posádku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sluneční rolety na bočních oknech |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čelní a boční okna tónovaná |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadní stěna kabiny bez oken |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zrcátko na obrubník vpravo, zrcátko na obrubník vlevo elektricky ovládané, vyhřívané |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čelní zrcátko na straně spolujezdce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zpětná a širokoúhlá zrcátka vpravo a vlevo elektricky ovládané, vyhřívané |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 – 2600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanická zvedací střecha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sluneční clona před předním oknem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Světla denního svícení LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obrysová světla LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Koncová světla LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ks oranžové LED majáky na kabině vlevo a vpravo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ks výstražná záblesková světla typu PREDATOR v masce podvozku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volant seřiditelný ve 2 osách |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Palivová nádrž min. 400L, zamykatelná |  | l |  |  |  |  |  |  |
| Nádrž AdBlue min. 60L, zamykatelná |  | l |  |  |  |  |  |  |
| Výstražná svítilna samostatná |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák se 2 zakládacími klíny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tlaková hadice a tlaková pistole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastové blatníky pro ZN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boční zábrany proti podjetí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hadice pro huštění pneu 20m s manometrem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výbava dle platné legislativy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zvedák 12 tun |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hasící přístroj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka na kompletní podvozek 24 měsíců s limitem 100000 km |  | Měs./km |  |  |  |  |  |  |
| Barva kabiny oranžová RAL 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástavba (úvést značku a typ):……………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nástavba splňuje platnou legislativu EU a České republiky, zejména pak normu ČSN EN 1501-1+A1 a ČSN EN 1501-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sběrná nádrž nástavby s objemem min. 19 m3 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
| Provedení s lineárním stlačováním |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rovné boční stěny sběrné nádrže na odpad v provedení s výztužnými svislými žebry pro zvýšení pevnosti boků nástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lisovací mechanismus v zadním výklopném dílu nástavby (zadním víku) bez pojezdových (kluzných) drah, bez rolen nebo kluzných bloků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Třídílný lisovací mechanismus, zavěšený nahoře ve víku, stabilizovaný pomocí vzpěrných tyčí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Všechny pístnice uvnitř lisovacího prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedení výtlačného štítu ve dvou postranních profilech, umístěných v úrovni podlahy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teleskopická pístnice výtlačného štítu vodorovně s podlahou sběrné nádrže |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pístnice otevírání zadního víka uloženy v profilu nástavby, kompletně skryté při uzavření zadního víka, s automatickým zajištěním zadního víka při zavření |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poměr stlačení odpadu minimálně 1:6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nakládací vana z vysokootěruvzdorné oceli, min 400 HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zesílení boků násypky (boky nakládací vany) přídavnými deskami z vysokootěruvzdorné oceli min 400 HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodní vstup do sběrné nádrže s přídavnou krycí deskou z vysokootěruvzdorné oceli min 400 HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přídavné desky v bocích sběrné nádrže v místě vstupu odpadu do sběrné nádrže z vysokootěruvzdorné oceli min 400 HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výše uvedené požadavky doložit pomocí obrázků, přiložených k nabídce. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ložiska a čepy s krytím proti vnikání nečistot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bočně vyvedený kulový vypouštěcí kohout z násypky ve spodní části |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulický rozvaděč montovaný na čelní straně sběrné nádrže (za kabinou podvozku), s možností mechanického ručního ovládání funkcí nástavby pomocí ovládacích páček |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečností protipádové ventily na hydraulických válcích zadního víka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečnostní STOP tlačítko na ovládacích panelech vzadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečnostní spínání zadních stupaček |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspekční dvířka do sběrné nádrže vpředu vlevo po směru jízdy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulicky odklopná zadní stěna (vč. vyklápěče), tvořící po odklopení násypku pro výsyp nádob se spodním výsypem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulicky sklápěné zakrytí vstupního otvoru vyklápěče |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání zadní odklopné stěny a zakrývání vstupního otvoru vyklápěče pomocí tlačítek, bez nutnosti jiných manuálních úkonů – obsluha jednou osobou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem otevřené násypky min. 8 m3 |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
| Kamerový systém barevný, s LCD monitorem, úhlopříčka min. 5 palců |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostika poruch s výstupem na terminál v kabině soustředěná v jednom místě s ovládací elektronikou, ve vodotěsné skříni na sběrné nádrži vpředu vpravo po směru jízdy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatická autodiagnostika elektroniky řízení nástavby při každém zapnutí napájení nástavby, s automatickým zobrazením chybových stavů na terminálu v kabině v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost automatického a manuálního ovládání lisovacího mechanismu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost jednocyklového nebo kontinuálního lisovacího cyklu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oboustranné ovládání nástavby vzadu a ovládání v kabině |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládací a diagnostická elektronika kompletně v české jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ks LED pracovní světlo vzadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ks LED osvětlení kol zadní nápravy v rozvoru vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ks oranžové zábleskové LED majáky (ne rotační) s krytím proti poškození, v rozích nástavby vpředu a vzadu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6ks výstražná oranžová světla typu PREDATOR v rozích nástavby vzadu a vpředu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horní přídavná koncová světla v provedení LED |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spínání chodu nástavby pomocí vyklápěče nádob |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příprava pro připevnění univerzálního dvourychlostního uzavřeného vyklápěče na nástavbu dle EN 1501-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástěra za zadními koly přes celou šířku vozidla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Držák smetáku a lopaty |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení předepsanými výstražnými tabulemi a polepy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reflexní bezpečnostní značení dle EHK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců na komplet nástavbu s násypkou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barva oranžová RAL 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyklápěč nádob (uvést značku a typ):.................…………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dělený uzavřený univerzální hřebenový vyklápěč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvourychlostní, přepínač rychlosti pro nádoby do 360 l a čtyřkolečkové od 500 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Připevnění na nástavbu dle EN 1501-5 pomocí 6-ti šroubů, hydraulickými rychlospojkami a 16-ti pólové zásuvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyklápění pomocí hřebenu pro nádoby 60 l až 1100 l plast a 110 l plech |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyklápění pomocí postranních ramen a čepů pro nádoby 660 l -1100 l plast a plech |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spojení obou půlek vyklápěče pomocí čepu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Možnost vyklápění kontejnerů s plochým víkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládání pomocí hydraulického rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hydraulicky ovládaná zádržná hrazda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanické oboustranné ovládání pomocí páček, ne elektrické ovladače |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajištění proti úletu odpadu plastovými plachetkami v násypce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boční ochranné clony pro zabránění zranění obsluhy mezi rameny vyklápěče |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezpečností protipádové ventily pro hydraulické pístnice vyklápěče |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spínače pro spouštění chodu nástavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců na kompletní vyklápěč |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barva oranžová RAL 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Hydraulický naklásací jeřáb (uvést značku a typ):.................…………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdvihový moment min181,4 kNm (18,5 mt) |  | kNm |  |
| Certifikát ISO 9001 |  |  |  |
| CE provedení |  |  |  |
| Zařazení H1C1 HD4/S2, podle EN13001/2014 |  |  |  |
| Kontrola stability HPSC E dle EN 12999-2011 |  |  |  |
| Maximální hydraulický dosah - 10,3 m |  |  |  |
| Hydraulické dosahy a nosnosti: 4,1 m – 4.250 kg 6,1 m – 2.750 kg 8,1 m – 2.000 kg 10,3 m – 1.560 kg |  | m / kg |  |
| Rozsah otáčení 420˚ |  |  |  |
| Jednoduchý pákový mechanismus se Single Link Plus 15˚ |  |  |  |
| Systém výsuvů s rychlým chodem, využití tlaku vratného oleje a vnitřní vedení oleje |  |  |  |
| Moment otoče min 19,6 kNm (2.0 mt) |  | kNm |  |
| Zajištění proti přetížení PAL 40, elektronický systém pro omezení zdvihového momentu zamezující pádu břemene a přetížení jeřábu |  |  |  |
| Systém s displayem vybaveným optickým ukazatelem (LED diody) zatížení od 60% do 100%. Při 90% zatížení jeřábu se ozve akustický signál, při 100 % zatížení se jeřáb automaticky zastaví a systém umožní pouze zpětné funkce (dle EN 12999) |  |  |  |
| Centrální vypínání hydraulického jeřábu NOT-AUS (STOP) – nouzový vypínač, kterým je možno jeřáb kdykoliv zastavit |  |  |  |
| Dálkové rádiové ovládání s LED indikací vytížení |  |  |  |
| Jemné proporcionální křížové ovládání s možností přepínání rychlosti pohybu HNJ 30% - 50% - 75% - 100% |  |  |  |
| A-HPLS- HightPower Lifting Systém pro dvě tlakové oblasti automaticky aktivovaný |  |  |  |
| Indikace přetížení a provozního zatížení HNJ na ovládacím pultu LED diodami |  |  |  |
| Šestinásobná ovládací sekce DANFOSS, šesti-kanálové dálkové proporcionální ovládání, 8 doplňkových funkcí ON/OFF připravených na ovládacím pultu |  |  |  |
| Min. 10 metrů dlouhý kabel pro alternativní dálkové ovládání, |  | m |  |
| Nárazu-vzdorné, vodo a prachotěsné vlastní pouzdro dálkového ovládání se dvěma bateriemi, upevňovací pás na boky a záda |  |  |  |
| Doba nepřetržité práce práce s plně nabitou baterií minimálně 8 hodin |  | hod |  |
| Nabíjecí zařízení namontované uvnitř vozidla |  |  |  |
| Automatické vyhledávání frekvencí při uvedení do provozu |  |  |  |
| Možnost volby různých frekvencí |  |  |  |
| Dosah dálkového ovládání ve volném prostoru min 200 metrů, v zastavěném prostoru min. 100 metrů |  | M min /min |  |
| Klakson (102 dB) včetně tlačítka, propojeno na jeřábu |  |  |  |
| Samostatné ovládání opěr |  |  |  |
| Automatické zpětné ventily na opěrných válcích |  |  |  |
| Opěry hydraulicky otočné o 180 |  |  |  |
| Extra široké opěry na obou stranách, hydraulické výsuvy |  |  |  |
| Opěrná šíře min 6.600 mm |  | mm |  |
| Podpěrné talíře otočné o 10˚ |  |  |  |
| SINGLE LINKS PLUS – možnost nastavení zlamovacího ramene 15˚ nad rovinu |  |  |  |
| Elektronická řídící jednotky A-HPLS pro dva tlakové rozsahy automaticky aktivovaná |  |  |  |
| Náklonové čidlo |  |  |  |
| Jednostranné ovládací zařízení + radiové dálkové ovládání |  |  |  |
| Veškeré hydraulické válce dvojčinné |  |  |  |
| Hadicová výbava pro dvě přídavná zařízení |  |  |  |
| Zajišťovací ventil proti poklesu břemen a prasknutí hydraulického vedení na zvedacím válci a na válci sklopného ramene |  |  |  |
| 140 litrová nádrž hydraulického oleje, opatřena speciálním vzduchovým filtrem, který zamezuje vnikání vzdušné vlhkosti do hydraulického systému |  |  |  |
| Chladič hydraulického oleje |  |  |  |
| Jedno-háčkový řetězový otevírač kontejnerů, namontovaný ve výsuvu |  |  |  |
| Rotátor + závěs rotátoru + hák na rotátor |  |  |  |
| Záruka 24 měsíců na hydraulické vedení, rozvaděč,a pístnice nebo 1.000 moto-hodin (co nastane dříve) |  |  |  |
| Záruka min 36 měsíců na nosné části jeřábu nebo 3.000 moto-hodin (co nastane dříve) |  |  |  |
| Zaškolení obsluhy pro dva členy obsluhy dle norem ČR |  |  |  |
| Český návod provozu a údržby a katalogy náhradních dílů |  |  |  |
| Navážení a revizní zpráva součástí dodávky |  |  |  |
| Barva červená RAL 3020 |  |  |  |

V                     dne

Osoba/y oprávněné jednat jménem dodavatele:

(jméno, funkce)