TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Název VZ: „Dodávka komunálního vozidla s plošinou“

Systémové číslo zakázky: P23V00000053

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka komunálního vozidla kategorie N1 s plošinou.  Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční.

|  | ANO/NE | MJ | Hodnota |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametry podvozek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková hmotnost vozidla s plošinou max. 3500 kg |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| Výkon motoru min. 80 kw |  | kw |  |  |  |  |  |  |
| Zdvihový objem motoru min. 1800 cm3 |  | cm3 |  |  |  |  |  |  |
| Emisní norma min. EURO 6 |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| Rozvor náprav minimálně 3300 mm |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| Dvoumontáž na zadní nápravě |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Kabina trambusového typu |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Technické parametry nástavba (uvést značku a typ): ………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka nového vozidla s novou pracovní plošinou |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Provedení: kloubovo teleskopická ramena |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Minimálně 2 ramena musí být teleskopická |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní výška minimálně 22 m |  | m |  |  |  |  |  |  |
| Stranový dosah s plným zatížením koše minimálně 9 m |  | m |  |  |  |  |  |  |
| Dosah ramene pod úroveň podvozku minimálně 2 m |  | m |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovný výsuv horního ramene (přemostění) ve výšce minimálně 13m |  | m |  |  |  |  |  |  |
| Otoč minimálně 720 |  | stupně |  |  |  |  |  |  |
| Zásuvka v koši 230V |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Natáčení koše 90/90 |  | stupně |  |  |  |  |  |  |
| Nosnost koše minimálně 230 kg |  | kg |  |  |  |  |  |  |
| Rozměr koše pro dvě osoby (doporučený 1400 x 700 x 1100mm) |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| Celková výška vozidla s nástavbou maximálně 2300 mm |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| Celková přepravní délka vozidla s nástavbou maximálně 6400 mm |  | mm |  |  |  |  |  |  |
| Uchycení koše za horní hranu koše |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Koš musí být vybaven 2 vstupními místy |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| Vedení tlakové vody do koše |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Umístění všech hadic a kabelů musí být uvnitř ramen (podél ramen nesmí být vedeny žádné hadice nebo kabely) |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Systém opěr H+H |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Zadní opěry variabilně nastavitelné |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Přední opěry vždy v obryse vozidla |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Automatická nivelace opěr stiskem jednoho tlačítka |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Ovládání opěr z koše |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Automatické skládání ramen do přepravní polohy prostřednictvím stisku jednoho tlačítka na ovladači v koši i na základně |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Ovládací pult v koši s multifunkčním displejem s podsvícením a diagnostikou závad |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Signalizace vysunutých opěr v kabině |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Dálková GPRS diagnostika závad |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Počítadlo motohodin |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Nouzová ruční pumpa |  | --- | --- |  |  |  |  |  |
| Nerezový box na nářadí (doporučený rozměr 80 x 50 x 50 cm) |  | cm |  |  |  |  |  |  |
| Výstražná světelná rampa na kabině vozidla |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| Výstražná záblesková LED alej v zadní části vozidla - programovatelná |  | --- |  |  |  |  |  |  |
| Návod k obsluze a dokumentace v ČJ |  | --- | ---- |  |  |  |  |  |
| Záruka minimálně 24 měsíců |  | měsíce |  |  |  |  |  |  |
| Výše uvedené požadavky doložit pomocí fotodokumentace konkrétního nabízeného typu zboží (plošina s 2 teleskopickými rameny), tzn. fotodokumentace nabízené kombinace podvozku a nástavby. |  | --- | --- |  |  |  |  |  |

V    ………………………    dne

Osoba/y oprávněné jednat jménem dodavatele:

(jméno, funkce)