| P. č. | Popis | ANO / NE | vyčíslení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | celková délka stroje max. 4000 mm |  |  |
| 2 | celková šířka stroje max. 1500 mm |  |  |
| 3 | průměr štěpkovaného materiálu min. 165 mm |  |  |
| 4 | pohon benzinovým nebo dieselovým 2válcovým motorem o výkonu min. 20 HP |  |  |
| 5 | nádrž na PHM o objemu min. 25 litrů |  |  |
| 6 | spojka |  |  |
| 7 | elektronická kontrola přetížení (tzv. stress control) |  |  |
| 8 | počítadlo Mth |  |  |
| 9 | velikost vstupního otvoru min. 170x190 mm |  |  |
| 10 | řezací disk max. 600 mm, hmotnost Max. 70 kg |  |  |
| 11 | řezací disk vybaven min. 2 ks řezacích nožů a 2 ks protinožů (z čehož min. 1 ks musí být otočný) |  |  |
| 12 | podávání materiálu dvěma podávacími horizontálně uloženými válci |  |  |
| 13 | každý podávací válec musí mít vlastní hydraulický pohon (hydromotor) |  |  |
| 14 | sklopný podávací stůl (trychtýř) |  |  |
| 15 | regulovaná velikost štěpky 4-10 mm |  |  |
| 16 | stroj musí být vybaven obslužným bezpečnostním rámem pro funkce START/STOP/REVERZ |  |  |
| 17 | stroj musí být vybaven minimálně dvěma bezpečnostními STOP tlačítky |  |  |
| 18 | podvozek dvoukolový schválený pro provoz na pozemních komunikacích s rychlostí min. 100 km/h a musí být vybaven osvětlením schváleného typu |  |  |
| 19 | celková hmotnost max. do 700 kg |  |  |
| 20 | podvozek vybaven nájezdovou brzdou s couvací automatikou včetně ruční mechanické brzdy |  |  |
| 21 | oj za vozidlo se závěsem K50 |  |  |
| 22 | výfučný komínek štěpky otočný min. o 250° včetně plynule stavitelné usměrňovací klapky |  |  |
| 23 | výška výfučného komínku štěpky min. 1800 mm |  |  |
| 24 | záruka na celý komplet min. 3 roky |  |  |