Příloha 1 – Technická dokumentace

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých účastníků nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po dodavateli, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Přílohy č. 3 uvádí požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení (silniční, přechodová, parková a podchodová). Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Svítidla musí mít deklaraci o shodě (CE). Silniční a přechodová svítidla deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o IP, IK, certifikaci ENEC a ENEC+. Všechny výše požadované deklarace je účastník povinen předložit již při podání nabídky. Pro všechna silniční a přechodová svítidla je vyžadován stejný design a tvar.

Parametry stanovené Přílohami č. 3 prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny všechny jednotlivé parametry. Dále účastník tyto parametry potvrdí v samotné příloze č. 3 Technické parametry svítidel, která je součástí ZD. Zde účastník vybere možnost Ano nebo Ne, popřípadě doplní hodnotu dle jím nabízeného svítidla. Údaje vyplněné v přílohách č. 3 musí korespondovat s předloženým katalogovým listem svítidla (musí v něm být uvedeny všechny požadované parametry) a štítkem předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník vyřazen. Účastník musí spolu s katalogovým listem předložit požadované certifikáty vypsané v přílohách č. 3.

Účastník může být vyzván k předložení vzorku svítidla, který bude mít přesně ty parametry, které účastník potvrdí v příloze č. 3a a které budou uvedeny v předloženém katalogovém listu svítidla a předložených certifikátech. Účastník dodá 1 ks silničního svítidla dle výpočtu č. 1. Křivka svítivosti, světlený tok svítidla, příkon, teplota chromatičnosti atd. se u předloženého vzorku svítidla musí shodovat s údaji ve vzorovém světelně technickém výpočtu a předloženými LDT daty. Pokud tomu tak nebude, může být účastník vyřazen. Předložená svítidla můžou být zadavatelem zkontrolována ve fotometrické laboratoři (například vyzařovací křivka svítivosti, světelný tok, index podání barev (Ra), příkon, teplota chromatičnosti atd.)

Rozsah zakázky

Je uvažována rekonstrukce soustavy VO spočívající ve výměně stávajících výbojkových svítidel za svítidla na bázi LED technologie v celkovém počtu 460 ks svítidel. Dále bude přezbrojeno stávajících 6 ks RVO a budou vybaveny Astro-hodinami. Ve stávajících rozvaděčích bude provedena výměna stávajících mechanických stykačů za stykače s funkcí spínání v 0. Tato funkce spínání je požadována z důvodu kapacitní zátěže při sepnutí LED svítidel.

- Přezbrojení rozvaděče: RVO 13, 14, 15, 17, 27 a 28

Instalovaný příkon nových svítidel

Pro nová svítidla je navržen harmonogram stmívání, který bude probíhat ve dvou stupních respektujících zatížení komunikace (Tabulka č. 1). Instalovaný příkon u všech nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 8 785,8 W (nominální příkon bez započítání regulace). Hodnota nově instalovaného příkonu je požadována dle energetického posudku a nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v příloze č. 4 Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtu, dojde k součtu instalovaného příkonů. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do přílohy Krycí list (nominální instalovaný příkon bez započítání regulace).

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou vybranou zadavatelem.

Tabulka č. 1: Harmonogram stmívání vycházející z energetického posudku.

| Harmonogram stmívání – M5, P4 a P5 | Intenzita |
| --- | --- |
| Od zapnutí VO do 22:00 | 100 % |
| Od 05:00 do vypnutí VO |  |
| Od 22:00 do 05:00 hod. | 60 % |

| Požadavek na tvar svítidla do podchodu PD1 přisazené ke stropu | Požadavek na tvar svítidla do podchodu PD 1 rohové uchycení |
| --- | --- |
| Požadavek na tvar svítidla – parkové |  |

Tabulka č. 2: Seznam řešených světelných bodů

| ID | Popis | Třída osvětlení | Výp. | Typ svítidla | Stmívání | Nový konstrukční prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 345 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 346 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 347 | Výměna SB | P4 | 17 | Parkové LED svítidlo výp17/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 348 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 349 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 350 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 351 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 352 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 353 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 354 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 355 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 356 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 357 | Výměna SB | M5 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | ANO | Záměna za silniční svítidlo/ osvětleno pouze z jedné strany |
| 358 | Výměna SB | M5 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | ANO | Nástavec na stožár 1,5m |
| 359 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 360 | Výměna SB | M6 | 16 | Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO/BLC | NE | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 361 | Výměna SB | M6 | 16 | Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO/BLC | NE | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 362 | Výměna SB | M6 | 16 | Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO/BLC | NE | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 363 | Výměna SB | M6 | 16 | Silniční LED svítidlo výp16/2700K/CLO/BLC | NE | Výložník SV 1/60 - 750 |
| 364 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 365 | Výměna SB | P4 | PD2 | Podchodové LED svítidlo výpPD2/CLO | NE | Rohové uchycení |
| 366 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 367 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 368 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 369 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 370 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 371 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 372 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 373 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 374 | Výměna SB | M6 - Přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO | NE |  |
| 375 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 376 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 377 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 378 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 379 | Výměna SB | M5 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | ANO |  |
| 380 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | ANO |  |
| 387 | Výměna SB | M5 - Přechod | PŘ2 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ2/4000K/CLO | ANO |  |
| 388 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 389 | Výměna SB | P4 | 14 | Silniční LED svítidlo výp14/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 390 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 391 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 392 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 396 | Výměna SB | M5 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | ANO |  |
| 397 | Výměna SB | M5 | 13 | Silniční LED svítidlo výp13/2700K/CLO | ANO | Stožát JB8, V1-2000 |
| 398 | Výměna SB | M6 - Přechod | PŘ1 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ1/4000K/CLO | NE |  |
| 399 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 400 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 401 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 402 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 403 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 404 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 405 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 406 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 407 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 408 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 409 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 410 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 411 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 412 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 413 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 414 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 415 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Záměna za silniční svítidlo/ osvětleno pouze z jedné strany |
| 416 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 417 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 418 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 419 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 420 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 421 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 422 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 423 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 424 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 425 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Záměna za silniční svítidlo/ osvětleno pouze z jedné strany |
| 468 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 469 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 470 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 471 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 472 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 473 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 474 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 475 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 476 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 477 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 478 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 479 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 480 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 481 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 482 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 483 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 484 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 485 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 486 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 487 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 488 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 489 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 490 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 491 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 492 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 493 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 924 | Výměna SB | M5 - Přechod | PŘ2 | Přechodové LED svítidlo výpPŘ2/4000K/CLO | ANO |  |
| 1184 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1185 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1186 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1187 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1188 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1189 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1190 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1191 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1192 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1193 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1194 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1195 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1196 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1197 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1198 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1199 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1200 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1201 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1202 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1203 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1204 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1205 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1206 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1207 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1208 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1209 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1210 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1211 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1212 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1213 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1214 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1216 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1217 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1218 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1219 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1220 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1221 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1230 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1231 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1233 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1237 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1254 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1255 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1256 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1257 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1258 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1260 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1261 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1262 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1263 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1264 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1265 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1266 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1267 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1268 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1269 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1270 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1271 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1272 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1273 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1274 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1275 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1282 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1283 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1284 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1285 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1286 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1287 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1288 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1289 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1290 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1291 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1292 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1293 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1294 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1295 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1296 | Zrušit SB |  |  |  |  | Demontáž výložníku a SB |
| 1297 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1298 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1299 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1300 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1301 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1302 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1303 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1304 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1305 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1306 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1307 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1308 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1347 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1348 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1349 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1350 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1351 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1352 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1353 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1354 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1355 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1356 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1357 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1425 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1426 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1427 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1428 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1429 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1430 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1431 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1432 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1433 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1434 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1435 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1436 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1437 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1438 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1439 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1440 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1441 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1442 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1443 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1444 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1445 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1446 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1447 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1448 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1449 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1450 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1451 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1452 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1453 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1454 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1455 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1456 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1457 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1458 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1459 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1460 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1461 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1462 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1463 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1464 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1465 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1466 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1467 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1468 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1469 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1470 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1471 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1472 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1473 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1474 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1475 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1476 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1477 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1478 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1479 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1480 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1481 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1482 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1483 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1484 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1485 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1486 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1487 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1488 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1489 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1490 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO | Záměna za silniční svítidlo/ osvětleno pouze z jedné strany |
| 1491 | Výměna SB | P4 | 12 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO | ANO |  |
| 1492 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1493 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1494 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1495 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1496 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1497 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1498 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1499 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1500 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1501 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1502 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1503 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1504 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1505 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1506 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1507 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1508 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1509 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1510 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1511 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1512 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1513 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1514 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1515 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1516 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1517 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1518 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1519 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1520 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1521 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1522 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1523 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1524 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1525 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1526 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1527 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1528 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1529 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1530 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1531 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1532 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1533 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1534 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1535 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1536 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1537 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1538 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1539 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1540 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1541 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1542 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1543 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1544 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1545 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1546 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1547 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1548 | Výměna SB | P4 | PD1 | Podchodové LED svítidlo výpPD1/CLO | NE |  |
| 1549 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1550 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1551 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1552 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1553 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1554 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1555 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1556 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1557 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1558 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1559 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1560 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1561 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO | Redukce na stožár |
| 1562 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1563 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1564 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1565 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1566 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1567 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE | Výložník V1-2500 |
| 1568 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1569 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1570 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1623 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1624 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1625 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1626 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1627 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1628 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1629 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1630 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1631 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1632 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1633 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1634 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1635 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1636 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1637 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1638 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1639 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1640 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1641 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1642 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1643 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1644 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1645 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1646 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1647 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1648 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1649 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1650 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1651 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1652 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1653 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1654 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1655 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1656 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1657 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1658 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1659 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1660 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1661 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1662 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1663 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1664 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1665 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1666 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1667 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1668 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1669 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1670 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1671 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1672 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1673 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1674 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1675 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1676 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1677 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1678 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1679 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1680 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1681 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | ANO |  |
| 1682 | Výměna SB | P4 | 11 | Silniční LED svítidlo výp11/2700K/CLO | ANO |  |
| 1683 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1684 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1685 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1686 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1687 | Výměna SB | P4 | 4 | Silniční LED svítidlo výp4/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1688 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1689 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1690 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1691 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1692 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1693 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1694 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1695 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1696 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1697 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1698 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1699 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1700 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1701 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1702 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1703 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1704 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1705 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 300 , proudové svorky izol. Vedení |
| 1706 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 300 , proudové svorky izol. Vedení |
| 1707 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 300 , proudové svorky izol. Vedení |
| 1708 | Výměna SB | P5 | 6 | Silniční LED svítidlo výp6/2700K/CLO | ANO | Výložník UNI 1 - 300 , proudové svorky izol. Vedení |
| 1731 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1794 | Výměna SB | P5 | 7 | Silniční LED svítidlo výp7/2700K/CLO | ANO |  |
| 1795 | Výměna SB | P5 | 5 | Silniční LED svítidlo výp5/2700K/CLO | ANO |  |
| 1808 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1817 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1818 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1878 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO | Redukce na stožár |
| 1879 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1880 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1881 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 1882 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1883 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1884 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1885 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1886 | Výměna SB | P5 | 9 | Silniční LED svítidlo výp9/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1887 | Výměna SB | P4 | 2 | Silniční LED svítidlo výp2/2700K/CLO | ANO |  |
| 1888 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 1917 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1974 | Výměna SB | P5 | 8 | Silniční LED svítidlo výp8/2700K/CLO/BLC | ANO |  |
| 1981 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1982 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1983 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 1984 | Výměna SB | P4 | 10 | Silniční LED svítidlo výp10/2700K/CLO | ANO |  |
| 2004 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 2005 | Výměna SB | M6 | 3 | Silniční LED svítidlo výp3/2700K/CLO | NE |  |
| 2007 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 2008 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 2009 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 2028 | Výměna SB | P5 | 1 | Silniční LED svítidlo výp1/2700K/CLO | ANO |  |
| 2031 | Výměna SB | P4 | 15 | Silniční LED svítidlo výp15/2700K/CLO/BLC | ANO |  |