| Parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Max. 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |
| CPU | - Procesor 16 jader/32 vláken, výkon systému dle www.cpubenchmark.net min. 40000 bodů Multithread Rating |
| RAM | - DDR5 paměť 512 GB RAM |
| Boot Drive | Musí být zajištěn dvojicí HDD v RAID1 a kapacitou min. 128GB, nesmí se jednat o rotační disky. |
|  | Disky musí být hot-swap. |
| Diskový řadič | - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare |
| Interface | - min. 2x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 - min. 1x VGA port |
| Napájecí zdroje | Dva redundantní napájecí zdroje |
| Rozšiřující sloty | Min. 1ks PCI-e Gen4 slotů x16. |
| HBA | 2x dvouportová 16GB/32GB FC PCIe karta kompatibilní se stávajícím switchem Cisco MDS 9148S 16Gbps, plně osazena SFP 16Gbps (celkem 4x) |
| Síťové porty | min. 2x 10Gbe RJ45 |
| Kompatibilita | - Microsoft Windows Server® 2022 with Hyper-V - VMware® ESXi 8 |
| Management a vzdálená správa | - Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozních stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD). Aktivní indikace standardního provozního stavu. - Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - dedikovaný management Ethernet a USB port - automatické zasílání upozornění přes SNMP a email - monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) - logování na vzdálený server (Syslog) - možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média - Management serveru musí disponovat vlastním úložištěm pro firmware, ovladače a softwarové komponenty. Komponenty mohou být setříděny a organizovány do instalačních sad a mohou být použity pro obnovu či přeinstalaci vadného firmware. - Management musí mít vestavěnou funkcionalitu spojení s technickou podporou výrobce pro automatické otevření servisních incidentů a odeslání chybových logů, bez nutnosti instalace externí aplikace či dohledové konzole. |
| Záruka a technická podpora | - 60 měsíců, poskytována přímo výrobcem hardware. - Reakční doba do konce následujícího pracovního dne od nahlášení na linku podpory. - Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce, jednotná podpora pro všechny servery i datové úložiště v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky. - Oprava v místě instalace hardware. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. - Aktualizace ovladačů a firmware nabídnutých komponent musí být dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |
| Implementace | - Na server budou nahrány nejnovější dostupné aktualizace (firmware, BIOS) |