Zabezpečení perimetru technologií Next-generation firewall včetně zabezpečení koncových bodů

- Specifikace zabezpečení koncových bodů

Předmětem je řešení zabezpečení operačních systémů na koncových (uživatelských) počítačích.

Musí jít o moduly jednoho výrobce a tyto moduly musí být integrovány do jednoho celku s jednou, centrální správou přes webové rozhraní. Centrální správa řešení musí být v cloudu a umístění se připouští pouze v EU. Centrální správa musí také umožňovat správu firewall zařízení, a to z jedné konzole. Součástí dodávky musí být veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz.

Nabízené řešení musí obsahovat podporu od výrobce 24/7/365, záruku na hardware a licenci na dodané řešení po dobu 3 let.

Počet stanic: 130

Počet uživatelů: bez omezení

  - Požadované funkce

  - Základní požadavky

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Podporované klientské systémy | Windows 10 a vyšší |
| Integrace s Active Directory | - |
| Aktualizační cache a optimalizace komunikace | Komponenta zajištující centrální stahování aktualizací a jejich redistribuci v rámci lokální sítě + komunikační proxy pro komunikaci s centrální správou |
| Instalace nových verzí klientů koncových agentů v rámci aktualizačního procesu (navíc k běžné aktualizaci bezpečnostních signatur). | Nesmí vyžadovat manuální aktualizaci programových komponent. |
| Agentskou (klientskou) část musí být možné skriptovat (například instalovat v režimu tiché instalace a instalovat novou verzi přímo z lokální cache) | - |
| Instalace (aktualizace) nových verzí centrální správy v ceně licencí po celou dobu platnosti licence | - |
| Logování bezpečnostních incidentů | Globální logování ze všech komponent software dostupné z centrální správy. Filtrace dle uživatele, počítače nebo skupin (uživatelů a počítačů) |
| Nastavení politik na úrovni skupina/uživatel/počítač | - |
| API rozhraní pro propojení s nástroji třetích stran | - |

  - Běžná antimalware kontrola

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Rezidentní antimalware ochrana | - |
| Heuristická analýza | - |
| Použití online signatur při výskytu podezřelých souborů | - |
| Skenování souborů před stažením z internetu | Před uložením na disk |
| Aktualizace bezpečnostních signatur | Min. 4 x denně |
| Plánované skenování | - |
| Definice výjimek | Na plánovaný sken i anti-malware ochranu, a to minimálně na soubor, složku, proces, exploit, webovou stránku a C&C komunikaci. |

  - Proaktivní ochrana

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Blokování C&C komunikace a komunikace typu Botnet | - |
| HIPS (Host-Based IPS) | - |
| Kontrola vyjímatelných zařízení (minimálně USB vyjímatelná zařízení, USB šifrovatelná vyjímatelná zařízení, optická média, infračervené přenosy, bluetooth, disketové jednotky, multimediální zařízení) | Požadováno včetně možnosti samostatného monitorování nebo blokování nepovolených zařízení na základě ID nebo module zařízení i globálně. |
| Data Loss Prevention | Blokace přenosů dat na základě datového typu a obsahu souboru. |
| Aplikační kontrola | Požadováno včetně možnosti samostatného monitorování výskytu nepovolených aplikací a blokace aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce |
| Ochrana přístupu na internet minimálně v rozsahu, URL filtrování (30+ kategorií, Data Loss, blokování web-based emailů) | - |
| Logování | Globální logování ze všech komponent software dostupné z centrální správy. Filtrace dle uživatele, počítače nebo skupin (uživatelů a počítačů) |

  - Ochrana nové generace

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Anti – Exploit | Požadována ochrana blokování útoků využívajících exploitů v operačním systému nebo aplikacích. |
| Exploit ochrana před známými typy průniků | (například APC, DLL Hijacking, Enforce Data Execution Prevention, Hollow Process, Reflective DLL Injection, Stack Pivot atd.) |
| Anti – Exploit alespoň pro základní aplikace (MS Office, Java, Internetové prohlížeče apod.) | Požadováno |
| Anti – Cryptoransomware | Požadováno blokování i neznámých malware kategorie „Crypto-Ransomware“ vč. funkcionality roll-back (vrácení původních, již zašifrovaných souborů po zastavení Crypto-Ransomware, max. 5 zašifrovaných souborů, před jejich obnovou pro prevenci přetížení paměti |
| Ochrana MBR | Například proti ransomware |
| Ochrana proti zvýšení oprávnění | - |
| Aplikační whitelisting pro servery | - |
| Monitoring modifikace kritických systémových souborů pro servery | - |
| Ochrana proti přepisování kódu v paměti | - |
| Ochrana proti odcizení přihlašovacích údajů | - |
| Deep Learning | Včetně analýzy důvodu označení za škodlivý kód Potlačení False Positive detekce |
| Automatické vyčištění systému na aplikační úrovni | - |
| Automatická izolace postižených stanic od sítě na úrovni agenta. | - |

- Specifikace řešení zabezpečení perimetru technologií Next-generation firewall

Předmětem je řešení klastru firewallů typu Next-generation Firewall.

Pokud se řešení skládá z více modulů, musí jít o moduly jednoho výrobce a tyto moduly musí být integrovány do jednoho celku s jednou, centrální správou na jednom hardware. Součástí dodávky musí být veškeré potřebné programové vybavení, tj. všechny licence potřebné pro instalaci a provoz, pro neomezený počet uživatelů a SSL VPN tunelů pro vzdálené připojení uživatelů.

Všechny služby musí být poskytovány jedním zařízením typu hardware appliance. Řešení dále musí mít druhé zařízení (hardware appliance) zajišťující funkcionalitu vysoké dostupnosti (active-passive) pro všechny prvky poskytující funkce uvedené v bodu 2, s výjimkou logování, karantény a rozšířeného reportování, a to bez dalších licenčních nákladů (přípustné jsou pouze náklady na hardware). Řešení musí podporovat hardware akceleraci skrze dedikovaný čip (nezávislý na standardním procesoru).

Nabízené řešení musí obsahovat podporu od výrobce 24/7/365, záruku na hardware a licenci na dodané řešení po dobu 3 let.

  - Požadované funkce

  - Paketový filtr a základní funkce

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Stavové filtrování paketů | - |
| Překlady komunikace (příchozí i odchozí) | - |
| Možnost použití více internetů v režimu active-backup nebo balancing (dynamické routování). | - |
| Montáž do standardních 19" skříní (rack). | - |
| 100% administrace pouze přes webové rozhraní (bez nutnosti použít textové rozhraní typu telnet/ ssh konzole) | - |
| Propojení a využívání Active Directory | - |
| Podpora bezagentového přihlášení uživatelů (8. vrstva) | - |
| DHCP server a DNS forwarder pro konkrétní sítě | - |
| Možnost automatické zálohy systému a v případě potřeby kompletní obnovy konfigurace nahráním ze zálohy | - |
| Šifrování záloh | - |
| Logování a rozšířený reporting (vč. statistik uživatelských aktivit) | - |
| Podpora vrácení se na předchozí verzi software (po aktualizaci) | - |
| Vlastní API rozhraní pro propojení s dalšími interními nástroji | - |
| Podpora routování BGP a OSPF pro potřeby budoucího rozšíření | - |

  - Proaktivní ochrana perimetru

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| IDS/IPS | - |
| Blokování C&C komunikace | - |
| Možnost specifikace výjimek | - |
| Identifikování kompromitovaného systému na základě C&C komunikace (stačí IP adresa) | - |
| Aplikační kontrola (blokování konkrétních aplikací z pravidelně aktualizovaného seznamu výrobce) | - |
| Logování | - |

  - VPN – vzdálené přístupy

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| IPSEC – propojení vzdálených lokalit, včetně podpory IKEv2 | - |
| SSL VPN – připojení vzdálených PC | - |
| SSL VPN - Odlišný certifikát / uživatel | - |
| SSL VPN - Uživatelský portál pro stažení VPN klienta | - |
| SSL VPN - Dostupná instalace vč. konfigurace (bez nutnosti další konfigurace na koncových počítačích) | - |
| Zobrazení aktuálně připojených uživatelů v GUI | - |
| Licenčně neomezený počet VPN tunelů, připojených uživatelů a přenosu dat | - |
| Neomezený počet SSL VPN klientů v ceně | - |
| Logování | - |

  - Ochranu přístupů na internet

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Ochrana skenováním antimalware motorem | - |
| URL filtrování (min. 80+ kategorií) | - |
| Filtrování HTTP, HTTPS a FTP | - |
| Možnost specifikovat povolené porty | - |
| Možnost specifikace porty proxy | - |
| Propojení s Active Directory | - |
| Možnost definovat výjimky | - |
| Pravidla lze uplatnit pouze ve specifikovaný čas během dne | - |
| Pravidla lze specifikovat na skupinu/uživatele z Active Directory | - |
| Sandboxing | - |
| Logování | - |

  - Reverzní proxy pro ochranu interních webových serverů a aplikací

| Požadované vlastnosti a funkce | Komentář (upřesnění) |
| --- | --- |
| Ochrana skenováním antimalware motorem | - |
| Filtrování http a https komunikace | - |
| Ochrana proti trojským koním | - |
| Ochrana proti podvržení cookies (podepisování) | - |
| Možnost monitorovat nebo blokovat (odmítnout) komunikaci | - |
| Podpora vytváření přihlašovacích formulářů navázaných na Active Directory | - |
| Blokování komunikace na základě reputační služby výrobce | - |
| Blokování útoků typu SQL injection | - |
| Možnost specifikace výjimek | - |
| Logování | - |

  - Možnost rozšíření o správu WiFi

Řešení musí být rozšiřitelné o správu wifi zařízení (vše od stejného výrobce) a nesmí k tomu vyžadovat žádnou další licenci.

- Minimální technické požadavky

- Hardware akcelerace

- Maximální počet uživatelů a VPN spojení: licenčně neomezeno

- Firewall: 37 Gbps (propustnosti deklarované výrobcem)

- Firewall IMIX: 22 Gbps (propustnosti deklarované výrobcem)

- IPS propustnost: 9 Gbps (propustnosti deklarované výrobcem)

- VPN propustnost: 5 Gbps (propustnosti deklarované výrobcem)

- Souběžná spojení: 12 miliónů (propustnosti deklarované výrobcem)

- Nová spojení za sekundu: 180 tisíc

- Integrovaný SSD disk (alespoň 240 GB)

- 8xRJ45 metalických portů

- 2x10G SFP+ port

- 2x USB 3.0 port

- Další požadavky

•	Certifikace ISCA Labs v oblasti Firewall

- Řešení je schopno na základě automatizovaného procesu zjistit aktuální bezpečnostní stav koncové stanice (zda nebyla na stanici identifikována nákaza malwarem, agent AV je plně aktualizován atd.) a případně uplatnit restriktivní politiky na konkrétní zařízení.

- Řešení musí umožnit identifikaci všech aplikací, které běží na koncové stanici a v rámci FW uplatnit zvolenou politiku per aplikace.

- FW musí mít integrovaný tester pro FW a web filter politiky

- Podpora Wildcard pro Domain Name Host Objects