„Kontejnerové vozidlo s hydraulickým nakládacím jeřábem, drapákem a dvěma kusy kontejnerů“

Systémové číslo zakázky: P21V00000217

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE | Vymezení parametru | Splnění parametru / Hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| Podvozek: |  |  |
| Dvounápravový podvozek s pohonem 4x2, komunální provedení, technická celková hmotnost min. 12 000 kg | ANO | ANO / NE |
| Rozvor mezi PN a ZN vhodný pro nabízenou nástavbu a HNJ | max. 4200 mm |  |
| Výkon motoru | Min. 140 KW |  |
| Převodovka min. 6ti-stupňová automatizovaná s možností manuální volby | ANO | ANO / NE |
| Dieselový motor splňující Euro 6e | ANO | ANO / NE |
| Pomocný náhon PTO ZF NH/4C pro NKH a HNJ | ANO | ANO / NE |
| Parabolická listová pera PN | ANO | ANO / NE |
| Pneumatické pérování zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Technické zatížení přední nápravy | Min. 4 700 kg |  |
| Technické zatížení zadní nápravy | min. 8700 kg |  |
| Rozměr pneu PN a ZN 265-70-R17,5“ | ANO | ANO / NE |
| Rezervní kolo v rozvoru | ANO | ANO / NE |
| Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy | ANO | ANO / NE |
| Omezovač rychlosti min 90 km/h | min. 90 km/h |  |
| Přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením | ANO | ANO / NE |
| ABS, EBS, ESP, předepsané asistenční systémy | ANO | ANO / NE |
| Palubní počítač v CZ, barevný displej | ANO | ANO / NE |
| Klimatizace | ANO | ANO / NE |
| Elektricky ovládaná okna | ANO | ANO / NE |
| Kabina třímístná, odpružená | ANO | ANO / NE |
| Digitální tachograf pro dva řidiče | ANO | ANO / NE |
| Vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka | ANO | ANO / NE |
| Ocelová ochrana chladiče motoru | ANO | ANO / NE |
| Prosklená zadní část kabiny | ANO | ANO / NE |
| Tempomat | ANO | ANO / NE |
| Komfortní sedadlo řidiče pneumaticky odpružené | ANO | ANO / NE |
| 2 ks LED majáky na střeše vozidla | ANO | ANO / NE |
| Volant seřiditelný ve 2 osách | ANO | ANO / NE |
| Palivová nádrž, zamykatelná | min. 150 L |  |
| Nádrž AdBlue, zamykatelná | min. 30 L |  |
| Držák se 1 zakládacím klínem | ANO | ANO / NE |
| Tlaková hadice a tlaková pistole | ANO | ANO / NE |
| Plastové blatníky pro ZN | ANO | ANO / NE |
| Boční zábrany proti podjetí | ANO | ANO / NE |
| Výbava dle platné legislativy | ANO | ANO / NE |
| Zvedák 10 tun | ANO | ANO / NE |
| Záruka na kompletní podvozek 12 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů | ANO | ANO / NE |
| Záruka na hnací řetězec (motor, převodovka, hnací náprava) 24 měsíců | ANO | ANO / NE |
| Barva kabiny oranžová RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Hákový nosič kontejnerů: |  |  |
| Nosič je vyroben pro manipulaci s kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm a umožňuje překládání kontejneru na přívěs | ANO | ANO / NE |
| Kapacita zdvihu | Min. 8 000kg |  |
| Výška háku 1 000 mm | ANO | ANO / NE |
| Doporučená dálka kontejnerů 3300 – 4200 mm | ANO | ANO / NE |
| Dálkové ovládání nosiče z kabiny řidiče | ANO | ANO / NE |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče | ANO | ANO / NE |
| Nakládací a sklápěcí rameno je osazeno teleskopicky výsuvným hákem | ANO | ANO / NE |
| Hák je osazen automatickou pojistkou háku | ANO | ANO / NE |
| Teleskop je uložen v ocelových otěruvzdorných skluzech | ANO | ANO / NE |
| Uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové, a to 2x konzola s otěruvzdorným skluzem, 2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu a 2x zadní naváděcí kladka | ANO | ANO / NE |
| Veškeré čepy jsou zušlechtěny | ANO | ANO / NE |
| Vnitřní jištění kontejneru tvoří dva robustní segmenty v plovoucím uložení | ANO | ANO / NE |
| Hydraulický rozvaděč | ANO | ANO / NE |
| Okruhy všech hydraulických válců jsou osazeny řídícími ventily a zámky | ANO | ANO / NE |
| Olejová nádrž s vestavěným filtrem na zpětné větvi, nádrž je osazena uzavíracím ventilem | ANO | ANO / NE |
| Elektro ovládání z kabiny řidiče otočnými ovladači na panelu | ANO | ANO / NE |
| Elektronické jištění mylné operace obsluhy v kabině řidiče | ANO | ANO / NE |
| Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání | ANO | ANO / NE |
| Venkovní nouzové ovládání na rozvaděči | ANO | ANO / NE |
| Veškerá kabeláž elektroinstalace včetně pozičních a koncových světel je uložena v elektroinstalačních plastových ochranných trubkách | ANO | ANO / NE |
| Základní epoxidový nástřik v tloušťce | min.80 mikronů |  |
| Vrchní nástřik dvousložkovým polyuretanovým lakem v tloušťce | min.40 mikronů |  |
| Barevné provedení RAL 7021 | ANO | ANO / NE |
| Montáž hákového nosiče na vozidlo |  |  |
| Zápis nástavby do TP – individuální dostavba | ANO | ANO / NE |
| Pístové čerpadlo | ANO | ANO / NE |
| Schránka na nářadí s montáží – délka 800 mm | ANO | ANO / NE |
| Pracovní osvětlení 2 ks na kabině a jeden kus osvětlení v zadu | ANO | ANO / NE |
| Reflexní sklopná tabulka, A“ 2 ks | ANO | ANO / NE |
| Záruka na nosič min. 24 měsíců komplet | ANO | ANO / NE |
| Doklad o shodě | ANO | ANO / NE |
| Záruční list | ANO | ANO / NE |
| Zaškolení obsluhy řidiče | ANO | ANO / NE |
| Návod na obsluhu a údržbu stroje | ANO | ANO / NE |

| Hydraulický nakládací jeřáb: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CE provedení | ANO | ANO / NE |
| Montáž HNJ na vozidlo | ANO | ANO / NE |
| Pokročilé monitorování polohy hydraulických podpěr s mezi polohou | ANO | ANO / NE |
| Radiové dálkové ovládání | ANO | ANO / NE |
| Analogové čtení horizontální polohy podpěr ve čtyřech úrovních | ANO | ANO / NE |
| Maximální hydraulický dosah - 9,1 m | ANO | ANO / NE |
| Hydraulické dosahy a nosnosti: 1,9 m – 3700 kg 3,85 m – 1840 kg 5,55 m – 1230 kg 7,25 m – 920 kg 9,00 m – 730 kg | m / kg |  |
| Rozsah otáčení 410˚ | ANO | ANO / NE |
| Integrovaná olejová nádrž s kapacitou 43 litrů | ANO | ANO / NE |
| Hadicová výbava pro 2 dopl. funkce | ANO | ANO / NE |
| Jedno-háčkový řetězový otevírač kontejnerů, namontovaný ve výsuvu | ANO | ANO / NE |
| Záruka 24 měsíců na hydraulické vedení, rozvaděč, a pístnice nebo 1.000 moto-hodin (co nastane dříve) | ANO | ANO / NE |
| Zaškolení obsluhy pro dva členy obsluhy dle norem ČR | ANO | ANO / NE |
| Český návod provozu a údržby a katalogy náhradních dílů | ANO | ANO / NE |
| Navážení a revizní zpráva součástí dodávky | ANO | ANO / NE |
| Barva oranžová RAL 2001 | ANO | ANO / NE |
| Drapák: |  |  |
| Rotátor drapáku 3t | ANO | ANO / NE |
| Objem drapáku 0,95 m3 | Min 0,95 m3 |  |
| Hmotnost | Max.130 kg |  |
| Pracovní tlak 280 bar | ANO | ANO / NE |
| Kontejner na suť: |  |  |
| Vnější rozměr 4200x2400x800 mm | ANO | ANO / NE |
| Výška oka 1000 mm | ANO | ANO / NE |
| Rozteč podélníků 1060 mm | ANO | ANO / NE |
| Dvoukřídlá vrata | ANO | ANO / NE |
| Bočnice pevné 800 mm | ANO | ANO / NE |
| Podlaha o síle materiálu 4 mm | Min.4 mm |  |
| Bočnice o síle materiálu 3 mm | Min.3 mm |  |
| Háčky na síť | ANO | ANO / NE |
| Síť | ANO | ANO / NE |
| Barva RAL 2011 | ANO | ANO / NE |
| Kontejner velkoobjemový: |  |  |
| Vnější rozměr 4200x2400x1500 mm | ANO | ANO / NE |
| Výška oka 1000 mm | ANO | ANO / NE |
| Rozteč podélníků 1060 mm | ANO | ANO / NE |
| Dvoukřídlá vrata | ANO | ANO / NE |
| Bočnice pevné 1500 mm | ANO | ANO / NE |
| Podlaha o síle materiálu 4 mm | Min.4 mm |  |
| Bočnice o síle materiálu 3 mm | Min.3 mm |  |
| Háčky na síť | ANO | ANO / NE |
| Síť | ANO | ANO / NE |
| Barva RAL 2011 | ANO | ANO / NE |

Datum:

Podpis oprávněné osoby: